400章  收费系统

TS401  概述

为满足管理者和出行者对公路“安全、便捷、高效、绿色、经济”的运输服务要求，切实落实“交通强国”、“数字交通”、“新型基础设施建设”新要求，坚持服务优先、提质增效、稳步推进，充分结合云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网等新技术的最新成果，打造支撑高速公路自由流收费业务的智慧收费体系，助力智慧收费实现少人化向无人化、自由流收费的稳步演进，最终达成行业“供给侧”深化改革、筑造人民满意交通的目标。

收费站融合云原生软件技术，以站级为核心，建设站级“大脑”，配置IP化、集成化、智能化车设备，实现收费车道的集约化建设、中心化管控、集中式收费。

建设入口自助发卡/出口自助缴费车道（含称重功能），实现收费少人化，提高车道通行效率，同时建设应急收费系统，进一步增强收费系统可靠性。

TS401.1  管理体制

本项目的管理体制为：“安徽省高速公路联网收费管理中心（不在本项目设计范围）—茶岭路段中心—收费站”。

1、收费方式

按照安徽省交通运输厅的统一规划，本项目纳入安徽省高速公路联网运营有限公司进行联网收费。

根据交公路函【2019】320号取消高速公路省界收费站总体技术方案，本项目设置ETC门架系统，实现对所有车辆（包括ETC车辆和MTC车辆）分段计费。ETC车辆通过车载单元（OBU）和后台记账形式自动完成扣费，实现“一次通行、一次扣费、一次告知”。MTC车辆采用5.8GHz复合通行卡（CPC卡）作为通行介质，实现“分段计费、出口收费”，支持移动支付功能。

2、收费站设置

本项目设置2处收费站，分别为高铁新区收费站、安庆西收费站,建成后由茶岭路段中心统一管理。

收费站设置情况及车道数一览表           表401-1

| 序号 | 收费站 | 车道数 | 客车ETC车道 | 独立式自动发卡/自助缴费车道 | 混合车道（含嵌入式自动发卡/自助缴费） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高铁新区 | 4进6出 | 2进2出 （入口1、2，出口1、2） | 1进3出 （入口3，出口3、4、5） | 1进1出 （入口4、出口6） |
| 2 | 安庆西 | 4进6出 | 2进2出 （入口1、2，出口1、2） | 1进3出 （入口3，出口3、4、5） | 1进1出 （入口4、出口6） |

3、收费标准

本路段车辆按照行驶里程和车型进行收费，车型标准为《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准（JTT489--2019），收费标准为省交通运输厅、省发展改革委、省财厅下发的《安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案》。

4、通行券的选择

根据交公路函【2019】320号取消高速公路省界收费站总体技术方案，本路段通行介质采用复合式通行卡(CPC)。

5、智慧收费站

收费站融合云原生软件技术，以站级为核心，建设站级“大脑”，配置IP化、集成化、智能化车道设备，实现收费车道的集约化建设、中心化管控、集中式收费。

建设入口自助发卡/出口自助缴费车道，实现收费少人化，提高车道通行效率，同时建设应急收费系统，进一步增强收费系统可靠性。

TS401.2  工程范围

本项目收费系统工程至少包括（但不局限于此）下列项目：

1、收费车道设备

（1）ETC客车专用车道

ETC客车专用车道系统构成：由RSU、主节点（集成费额显示器、车牌识别和自动栏杆机）、LED车道信息屏、雨棚信号灯、车辆检测器、关道节点（集成手动栏杆、雾灯、电动限高）等组成。

ETC车道无需车道控制器，全部采用网络化设备，不再保留收费亭。

（2）ETC/MTC混合车道

ETC/MTC混合入口车道系统构成：车道控制器、RSU、主节点（集成费额显示器、车牌识别和自动栏杆机）、信息显示屏、雨棚信号灯、车辆检测器、收费员终端(显示器、键盘)、非接触式CPC卡读写器、称重检测（入口治超）、关道节点（集成手动栏杆、雾灯、电动限高）等组成。

ETC/MTC混合出口车道系统构成：由车道控制器、RSU、主节点（集成费额显示器、车牌识别和自动栏杆机）、信息显示屏、雨棚信号灯、车辆检测器、收费员终端(显示器、键盘)、非接触式CPC卡读写器、票据或发票打印机、称重检测（出口复检）、移动支付扫码终端、关道节点（集成手动栏杆、雾灯、电动限高）等组成。

混合车道保留车道控制器，所有混合车道设置自动发卡机/自助缴费机。内侧混合车道为独立式自动发卡/自助缴费车道，取消收费亭。外侧混合车道保留收费亭，与自动发卡机/自助缴费机共用车道设备。收费站采用电子发票。

每个车道天线控制器及车道交换机安装在主节点内置机柜，用于汇聚车道收费数据，然后通过光纤传输至收费广场交换机。收费广场交换机设置于收费亭前仓,收费广场交换机至收费站机房核心交换机采用双链路冗余方式，增强网络可靠性。

2、收费计算机系统硬件

本项目将传统分布在多个工控机上的收费系统集成部署在几台高性能服务器上，发挥数据共享与业务协同的优势，采用虚拟化技术和物联网协议，通过集中式控制方式和配置管理，在收费站服务器上虚拟出多个车道收费系统。多个虚拟收费系统运行时彼此独立且互不影响，实现ETC车辆的预收费和验证放行、所有机电设备的管理和控制、状态名单管理、车道和门架数据融合、交易授权管理等功能。

收费站系统主要由收费站超融合服务器、视频服务器、收费管理计算机、图像管理计算机、交换机以及相关外设如：激光打印机、小型打印机和UPS等组成。

本次设计在收费站部署高性能超融合服务器，收费广场数据交换机采用物理堆叠设计；此外，当断电断网等异常情况出现时，可通过ETC应急收费机辅助收费。ETC应急收费机通过专线接入收费系统，服务器在线恢复后，积压数据可恢复自动传输。

3、入口不停车超限检测

入口称重检测应拒绝违法超限超载车辆驶入高速公路，出口开展出口称重抽查，通行车辆称重检测数据实时传输至所在收费站系统。实现称重检测数据与收费系统、治超系统数据交换共享、业务协同联动。

ETC货车通行混合车道入口，称台无重量返回或称台故障，禁止货车通行。

当ETC货车和ETC专项作业车、非ETC货车和非ETC专项作业车统一超限判定标准，根据称台返回轴数、总重判定车辆超限并进行拦截。

超限检测数据利用收费数据上传通道至省联网公司，联网公司与省综合执法局进行超限检测数据交互。

4、收费闭路电视监视系统

高速公路视频主要包括收费车道视频，收费广场视频、收费亭视频、门架视频（车牌识别）、道路监控视频，主要用于后期收费稽核、运营管理。在收费网中仅存储收费车道视频及门架视频（车牌识别）。收费广场视频、收费亭视频、室内视频、绿通摄像机及雨棚摄像机与监控视频共网段、同存储。

本项目收费监控系统由前端摄像机采用网络摄像机，视频编码支持H.265、H.264压缩标准。视频传输采用双码流设计，高清码流用于解码输出监视墙或监视器上显示，低速率码流用于录像存储，存储时间30天。收费视频通过通信系统传输至路段中心，视频存储由收费系统统一设计。

本项目在各收费亭内均设置亭内摄像机，室内摄像机覆盖机房、监控室、票管室等。

本项目收费车道视频采用主节点内车牌识别视频流，监控栏杆起落及自助交易设备运行状况，设计雨棚摄像机，采用吊装方式。

各收费站需满足存储不少于6个月图片信息和1个月视频信息。

5、收费站安全设计

路段中心、收费站参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境方面的三级安全保护。

6、收费站与各收费亭的内部有线对讲系统。

7、收费站与各收费亭的安全报警系统。

8、收费附属设施:

包括不间断电源、配电箱、收费亭、收费亭空调、设备保护系统、传输介质（数据、图像、电力、控制电缆）、控制室内的控制台、活动椅等。

9、收费车道、收费站设备的安装材料。

10、设备制造、运输、安装、调试、试运行工作。

11、备件和工具。

12、设备在2年缺陷责任期内的维护。

13、承包人应为业主提供详细设计、供货（含备件）、运输、安装、调试、开通、测试、试运行、技术文件、培训及在2年缺陷责任期内的担保等全套服务。

TS401.3  界面划分

本项目承包人应本着真诚、友好、合作的精神协调与其他承包人的工作。

本项目承包人与其他承包人的界面划分详见“技术规范”的100章“总则”的有关条款。

TS402  收费计算机管理系统

根据收费系统管理层次，本路段收费计算机系统相应分为：路段收费中心计算机系统、收费站计算机系统、车道计算机系统。路段收费中心计算机系统与收费站计算机系统通过通信专网进行数据交换。

路段中心系统由数据服务器（双机热备）、稽查管理服务器、运行检测服务器、收费管理计算机、系统管理计算机、财务计算机、CPC卡管理计算机、交换机、防火墙以及相关外设如：激光打印机、彩色激光打印机和UPS等组成。

高铁新区收费站的收费数据核心交换机直接与茶岭路段中心的收费数据核心交换机连接，高铁新区收费站的视频交换机直接与茶岭路段中心的视频交换机（计入监控系统）连接。

收费站系统主要由收费站超融合服务器、视频服务器、收费管理计算机、图像管理计算机、交换机以及相关外设如：激光打印机、小型打印机等组成。

本项目将传统分布在多个工控机上的收费系统集成部署在几台高性能服务器上，发挥数据共享与业务协同的优势，采用虚拟化技术和物联网协议，通过集中式控制方式和配置管理，在收费站服务器上虚拟出多个车道收费系统。多个虚拟收费系统运行时彼此独立且互不影响，实现ETC车辆的预收费和验证放行、所有机电设备的管理和控制、状态名单管理、车道和门架数据融合、交易授权管理等功能。

本次设计在收费站部署高性能超融合服务器，收费广场数据交换机采用物理堆叠设计，收费广场至收费站机房之间管线采用双路由设计；此外，当断电断网等异常情况出现时，可通过ETC应急收费机辅助收费。ETC应急收费机通过专线接入收费系统，服务器在线恢复后，积压数据可恢复自动传输。

TS402.1  工程范围

本项目计算机网络拓扑按三层实施：收费广场－收费站－路段收费中心。

1、收费广场的车道控制器通过六类网线以星型模式直接连接到收费广场以太网交换机上，该交换机通过单模光纤与收费站内的交换机相连。

2、收费站机房设置服务器和若干功能计算机，通过收费站以太网交换机也构成星型拓扑的局域网；收费广场以太网交换机与收费站以太网交换机之间采用单模光纤连接。

TS 402.3  对网络的一般要求

1、承包人提供的局域网络应严格遵循IEEE802.3系列标准，数据传输误码率10-11

2、局域网与上级局域网互连应遵循TCP/IP协议系列，以在其支持下，实现互操作和协同工作。

3、局域网络传输介质为6类非屏蔽双绞线和单模9/125m室外型光缆。

TS402.4  收费站计算机网络构成

1、主机设备

包括车道控制器、计算机和收费站服务器。

收费车道控制器接入收费广场以太网交换机，收费广场以太网交换机与收费站以太网交换机通过单模光纤相接，形成一个树型网络。在收费站机房设置各种功能计算机，分别接入所在的收费站以太网交换机。同时设置服务器，作为收费站数据存储点，通过1000BASE-TX接入收费站以太网交换机，并作为收费站局域网与上级计算机系统之间的通信网关。

在收费站机房设置各种功能计算机：收费管理计算机、图像管理计算机、CPC卡及财务管理计算机、其他业务管理计算机；

收费管理计算机实现站级的数据统计、检索、打印报表功能，CPC卡管理功能，系统管理功能等；

图像计算机是收费闭路电视监视系统与计算机系统之间的连接设备。可以通过软件控制将视频图像在显示器上显示；可以从存储编码器上直接调看所录的数字视频录像；还可对车道抓拍图像进行查询、打印。

2、网络设备

网络设备包括收费广场以太网交换机、视频交换机和收费站以太网交换机。

交换机实现收费计算机网络边缘接入，并提供上传接口。以太网交换机的ACL（访问控制列表）配置需要考虑到以下安全因素：

- 车道控制器之间不能通信，屏蔽车道控制器与服务器之间不必要的通讯端口。

- 所有设备的MAC地址、IP地址以及以太网交换机的端口需要绑定。

- 关闭以太网交换机上未使用的端口。

3、外设

外设包括激光打印机、非接触CPC卡读写器等。

激光打印机作为日常打印、报表、图片等打印。

非接触式CPC卡读写器可以作为操作人员进行身份认证登录使用。

TS 402.5  网络管理

1、本计算机网络结点众多，通信实时性强，使用的网络设备较多，因此要求在该网内实施网络管理。网络管理的目的在于提供一种对网络进行规划、设计、操作运行、管理、监视、分析、控制、评估和扩展的手段。

2、网络管理系统应满足以下要求：

（1）具有同时支持网络监视和控制两方面的能力。网络监视是为及时了解当前运行状态；网络控制是采用有效措施影响网络的运行。

（2）能够管理网络各协议层。

（3）管理范围尽可能大，不仅能管理点到点的网络通信，还能管理端对端的网络通信；不仅管理基本网络设备，还有管理应用层的功能。

（4）系统开销尽可能小，根据实际情况对网络管理范围和所需的系统开销进行统一、合理的分配和选择。

（5）可以管理不同厂家的网络设备，网络管理和运行应不受具体厂家设备的限制。

（6）网络管理标准化，在设计网络管理和运行时，应采用标准化的网络管理机制和协议。

3、网络管理标准

网络管理应遵循下列标准：

（1）管理框架

ISO7498-4

（2）公共管理信息服务元素CMISE相关标准

ISO/IEC9595

ISO/IEC9596-1，2

（3）管理信息结构SMI相关标准

ISO/IEC10165-1，2，4，5

（4）系统管理SM相关标准或标准草案

ISO/IEC10040

ISO/IEC10164-1，2

4、网络管理的功能模型

- 失效管理：应提供维护故障目标、响应故障通知、诊断测试、故障类型分析和确定、故障定位、故障隔离、系统重构、故障排除等功能。

- 配置管理：应至少包括识别被管网络的拓朴结构，标识网络中的各种对象，初始化和自动修改指定设备的配置，动态维护网络配置数据库等。其中收集和提供配置数据以及状态信息属例行操作。

- 性能管理：应包括从被管对象中收集与网络性能有关的数据，分析和统计历史数据，建立性能分析模型，预测网络性能的长期趋势，并根据分析和预测的结果，对网络的拓朴结构、配置和参数进行调整，逐步达到最佳。

- 安全管理：包括与安全措施有关的信息分发（如密钥分发和访问权设置等），与安全有关的事件通知（如网络有非法侵入，无权用户对特定信息的访问企图等），安全服务设施的创建、控制和删除，与安全有关的网络操作事件的记录、维护和查阅等日志管理工作等等。

5、网络管理系统的评价标准

对承包人提供的网络管理系统，业主将从以下几个方面进行评价：

- 拓朴结构和网络配置的自动发现；

- 灵活的通知方法；

- 智能化的监视；

- 良好的控制功能；

- 支持故障记录系统；

- 多厂家集成；

- 方便的访问控制；

- 友好的用户界面；

- 易于扩充系统的编程接口；

- 高质量的客户服务；

- 合理的性能/价格比。

TS402.6  系统功能

将常规的收费站收费管理系统、车道收费系统统一采用站级集中部署，组建收费站数据资源池，采用虚拟化技术，按需动态分配服务器计算及存储资源，在收费站层级上为所有车道统一提供在线化的收费业务和数据融合，在保障车道传统收费业务基础上，在线生成交易流水数据。站级系统通过集中式控制方式和配置管理，与收费相关所有机电设备进行控制。

收费站级业务系统包括收费管理平台、夜间金库系统、运行监测、站部传输、稽查、站省传输及收费站名单服务、计费参数服务、PSAM在线授权、国密离线授权等收费相关服务；车道系统包括ETC系统、EMTC混合车道系统（含移动支付、入口治超）、便携式系统、应急车道系统、手持收费系统、自动发卡机系统、自助缴费机系统、特情处理系统； ETC门架系统，由部路网中心提供。以上所有收费系统应用软件由承包人负责安装部署、联调、联测、接入等。

本项目所需除收费应用软件外的其他一切软件（含收费站监控软件、收费站视频平台、路段中心视频平台接入等）的部署、联调、联测、接入等由承包人负责完成。

软件应具有开放性，在不修改软件的情况下，能够方便的增减收费站、收费车道，便于扩展，必须按照《安徽省高速公路网联网收费技术规范》的有关规定，采用规范的非接触式CPC卡的统一标准和数据格式、数据编码、传输格式、通信协议、车辆分型标准、费率表格式、各机构收费业务标准、对各种特殊车辆的处理方法、IP地址与DNS规划等来规划、设计应用软件。

收费系统部署含所有路段中心、收费站级业务系统（收费管理平台、夜间金库系统、运行监测、部站传输、稽查、部省传输及收费站名单服务、计费参数服务、PSAM在线授权、门架数据接收、国密离线授权等收费相关服务）；车道系统（ETC系统、EMTC混合车道系统（含移动支付、入口治超）、便携式系统、应急车道系统、手持收费系统、自动发卡机系统、自助缴费机系统、特情处理系统、车道运行监测软件部署）；含ETC门架系统，由部路网中心提供。以上所有收费系统应用软件承包人负责安装部署、联调、联测、接入等。

视频管理平台软件开发及部署指本项目所需收费站监控内网视频管理平台、收费站及路段中心收费内网视频管理平台等除收费应用软件外其他所需一切软件的开发、部署、联调、联测、接入等。

1、收费站云收费软件功能要求

收费站收费系统主要包括车道在线计费服务、设备控制服务、站级管理服务、密钥服务、数据生成服务等组成。在线计费服务包括车道出入出口交易服务、特情交易服务、计费服务、状态名单查询服务以及数据共享服务。其中收费业务服务包括ETC车辆出入口交易服务、混合车道出入口交易服务。

收费数据融合系统包括收费站、收费车道配置管理、设备运维监测、交易数据、牌识图片、设备日志汇总、综合稽查、数据传输等功能。

车道终端收费软件系统主要实现具体的车道业务执行，人机交互服务，主要包括车道前端软件和岗亭外设的逻辑控制，离线收费的参数更新、以及手持终端的收费软件。

收费站系统功能包括：

（1）收费业务

处理所有车道的收费业务处理流程，包括正常的ETC、CPC收费、特情收费等业务。

（2）设备控制服务

设备控制服务包括队列管理、获取标签和用户卡服务、交易申请服务、异常车辆处理服务、卡签操作服务、外设及抓拍控制服务。

（3）流水生成

由于车道所有收费业务流程都在站级系统中实现，因此在完成整个过车流程后，由站级系统直接生成出入口交易流水，并且导入到数据库，减少了车道到站级的流水传输过程，提高数据传输效率。

（4）PSAM授权

站级系统支持与PSAM授权服务器或省中心PSAM授权接口交互，实现卡机和ETC天线中的PSAM卡在线授权功能。

（5）计费模块

站级系统通过调用计费模块，实现正常车辆的计费功能。通过部署Nginx服务，系统可实现对前端车道控制软件发送的处理请求进行负载均衡，针对多条车道，可加载1-2个计费模块即可满足全站所有车道的计费需求。

（6）在线计费

当ETC/MTC车辆在出口遇到特殊情况时，由站级系统直接发起请求，调用省中心在线计费接口完成计费，无需前端车道控制软件参与，降低总体收费系统的耦合度，提高处理效率。

（7）最小费额

站级系统只需要加载一份本收费站的全网最小费额参数，即可实现交易过程中OBU内金额、CPC卡内金额与最小费额对比功能，同时也支持当OBU内金额、CPC卡内金额不可靠，且在线计费失败时采用最小费额收费功能。

（8）外设控制服务

站级系统通过调用外设控制服务，实现外部设备的通讯、控制和参数管理。

（9）其他

收费系统软件需具备节假日纸券扫码功能。

2、入口车道系统软件要求

（1）车道基本功能要求

1）ETC 入口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 交易，并在OBU（或ETC 卡）内写入入口信息。

2）ETC/MTC 混合入口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 及CPC 卡交易，写入入口信息。

3）识别ETC、MTC 车辆，自动检测、准确识别通行车辆的车牌（车牌号、车牌颜色）、车型（如有）等信息，ETC/MTC混合入口车道支持人工校核、修正车牌识别信息。

4）具备接收、更新收费参数（ETC 状态名单、信用黑名单、大件运输车辆名单、省内通行费优惠减免车辆名单、“两客一危”车辆名单等）功能，并在交易记录中写入特情车辆信息。

5）接收入口称重检测数据，并根据《收费公路联网收费运营和服务规则》判定、处置。

6）承载ETC 门架功能的收费站，所辖车道还应具备接收、更新省联网中心下发的本站收费费率并计算通行费功能，在OBU（或ETC 卡）、CPC 卡内相应位置写入入口信息、扣费（或计费）信息，并形成ETC 交易流水（或通行凭证）或CPC卡通行记录；双片式OBU 余额不足时，先扣余额，应扣金额、实扣金额、卡面扣费金额分别上传。

7）具备车道连接状态、参数状态和关键设备状态的运行监测功能，并可根据监测情况，生成相应运行监测数据。监测内容有：

①车道连接状态，且当车道处于连接状态时，应可获知车道是否开启/关闭、操作系统版本号和车道软件版本号。

②车道参数状态，指各类状态名单的版本信息。

③关键设备运行状态，包括：RSU、高清车牌图像识别设备、车道摄像机、车道控制器（CPU、内存和硬盘）等设备状态。设备状态分为：正常、异常和无配置（即无该类设备）。

8）具备按自然日进行车道交易的统计处理能力。

9）ETC 交易流水（或通行凭证）、ETC 通行记录、CPC卡通行记录、图像流水应与车辆抓拍图片进行自动匹配，并应按接口规范要求实时上传至收费站系统。

10）可配置ETC 手持机，满足ETC 专用车道交易失败时人工处理。

11）具备北斗校时或接收站级北斗授时参数功能。

（2）ETC 入口车道其他功能要求及流程

1）对ETC 通行有效性（OBU 有效期、拆卸、签卡一致性、入口有效性判断，查验不通过的，车道拦截，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

2）识别信用黑名单车辆，车道拦截并提示黑名单信息，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

3）识别无OBU 车辆、ETC 通行异常车辆、储值卡余额为0 的车辆（双片式OBU）、大件运输车辆、牵引拖挂车辆，引导其驶入ETC/MTC 混合入口车道（或人工）处理。

4）识别未插入ETC 用户卡的双片式OBU 车辆，用户插卡重新交易，若交易失败转ETC/MTC 混合出口车道（或人工）处理。

5）识别“两客一危”车辆，根据相关要求判断是否允许驶入高速公路。

6）货车通行时，依据入口称重检测数据判定车辆是否超载，并自动拦截超载车辆。

7）所有无法正常通行的ETC 车辆，引导至ETC/MTC 混合入口车道（或人工）处理。

（3）ETC/MTC 混合入口车道其他功能要求及流程

1）自动判定信用黑名单车辆，车道拦截并提示黑名单信息，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

2）货车通行时，根据入口称重检测数据进行判定，系统自动拦截超载车辆。

3）ETC 车辆通行时，自动识别未插入ETC 用户卡的双片式OBU 车辆（正常ETC 用户，刷ETC 卡后放行）、ETC 通行异常车辆，系统自动拦截、显示特情信息，转人工处理；安装OBU 的牵引拖挂车，应按照《收费公路联网收费运营和服务规则》核验，并将车辆实际车型写入OBU 入/出口信息文件。

4）MTC 车辆或ETC 设备无法正常使用的车辆通行时，系统自动准确识别车牌号码、车牌颜色、车型（如有），将人工核实后的实际车牌、车型及入口信息等写入CPC 卡内；大件运输车辆，还应按照《收费公路联网收费运营和服务规则》核验相关审批信息。

5）具备“两客一危”车辆通行判定功能，根据相关要求进行准入判定，准予驶入的参照正常车辆交易流程，否则予以拦截。

6）交易完成后，应实时生成入口站通行数据并上传至收费站及部、省中心。承载ETC 门架功能的收费车道除生成入口站通行数据外，ETC 车辆还应生成门架计费扣费交易数据。

7）收费车道门架ETC 交易计费扣费交易数据、入口站通行数据、车牌识别数据应与车辆抓拍图片进行自动匹配，并应按接口规范要求实时上传至收费站系统。

8）ETC 复合消费失败，ETC 卡内已写入有效信息的，未生成入口站通行数据时通过收费站系统将人工刷卡信息与复合消费交易失败信息进行合并，形成完整的入口站通行数据、车牌识别数据。承载门架功能的，在此基础上还应生成完整的门架计费扣费交易数据。

9）系统应具备CPC 卡电量判定功能，电量低于相关要求的按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

10）超限判定，入口称重检测数据和入口称重图像数据等治超数据管理及上传。

3、出口车道系统软件要求

（1）车道基本功能要求

1）ETC 出口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 交易，清除入口信息。

2）ETC/MTC 混合出口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 及CPC 卡交易，清除入口信息，MTC 交易还应清除CPC 卡内过站和计费信息。具体操作如下：

单省交易时，向省联网中心系统请求计费服务，省联网中心根据车辆过站记录计算通行费，车道依据返回结果（可与CPC卡内计费信息校核）收取通行费。多省交易时，向省联网中心请求后，省联网中心系统向部联网中心请求通行费计费服务，部联网中心根据各省联网中心上传的信息拟合数据，计算通行费，车道依据返回结果收取通行费。

3）识别ETC、MTC 车辆，自动检测、准确识别通行车辆的车牌（车牌号、车牌颜色）、车型（如有）等信息，ETC/MTC混合出口车道支持人工校核、修正车牌识别信息。

4）具备接收、更新收费参数（信用黑名单、大件运输车辆名单、省内通行费优惠减免车辆名单、“两客一危”车辆名单等）功能，并在通行记录中写入特情车辆信息。

5）承载ETC 门架功能的收费站，所辖车道应具备接收、更新省联网中心下发的本站收费费率并计算通行费功能，MTC车辆完成计费、收费后清除CPC 卡入口信息、过站信息及计费信息并触发掉电、休眠。

6）具备对车道连接状态、参数状态和关键设备状态的运行监测功能，并可根据监测的情况，生成相应的运行监测数据。监测内容有：

①车道连接状态，且当车道处于连接状态时，应可获知车道是否开启/关闭、操作系统版本号和车道软件版本号。

②车道参数状态，指各类状态名单的版本信息。

③关键设备运行状态，包括：RSU、高清车牌图像识别设备、车道摄像机、车道控制器（CPU、内存和硬盘）等设备状态。设备状态分为：正常、异常和无配置（即无该类设备）。

7）具备按自然日进行车道交易的统计处理能力。

8）CPC 卡通行记录、ETC 交易流水（或通行凭证）、ETC交易记录、图像流水应与车辆抓拍图片进行自动匹配，并应按接口规范要求实时上传至收费站系统。

9）可配置ETC 手持机，满足ETC 专用车道交易失败时人工处理。

10）具备北斗校时或接收站级北斗授时参数功能。

（2）ETC 出口车道其他功能要求及流程

1）对ETC 通行有效性（OBU 有效期、拆卸、签卡一致性）、入口有效性判断，查验不通过的，车道拦截，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

2）识别信用黑名单，车道拦截并提示黑名单信息，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

3）识别无OBU 车辆、ETC 通行异常车辆（状态名单车辆不做判定）、无入口信息、大件运输车辆，引导其驶入ETC/MTC 混合出口车道（或人工）处理。

4）识别未插入ETC 用户卡的双片式OBU 车辆，用户插卡重新交易，若交易失败转ETC/MTC 混合出口车道（或人工）处理。

5）识别判断“两客一危”车辆是否符合通行要求并在ETC 交易流水（或通行凭证）中记录。

（3）ETC/MTC 混合出口车道其他功能要求及流程

1）所有出口ETC/MTC 混合车道均应参照《ETC 费显和清分结算系统优化工程实施方案（试行）》相关要求对前序漏收门架进行动态拟合，出口一次扣费并正常显示扣费信息。

2）车道软件通过读取CPC 卡内EF01 文件入口信息、EF02 文件内通行省份个数判定通行车辆为本省交易或跨省交易。如为跨省交易，EF04 文件内“最新ETC 门架信息”为非省界门架的，或“路径拟合成功或失败标识”为失败（0x01）的，通过省中心向部中心请求计费服务，并根据返回的计费结果信息进行收费。

3）具备接收、更新本省计费模块的功能，支持自动/手动更新，并至少保存新旧两个版本计费模块。计费模块对本省通行车辆进行前序漏收门架路径拟合及计费功能时，当输入信息一致，运算结果应与ETC 省界门架计费模块保持一致，满足车辆计费、收费要求。

4）具备接收、更新全网入出口可达路径最小费额计费服务的功能。

5）OBU 拆卸车辆、ETC 读卡失败、卡签超过有效期、ETC 卡内无入口信息、卡签入口信息不一致、卡签车牌不一致、EF04 文件第315-317 字节不为“0xAA 0x29 0x00”、第375 字节（通行省份个数）为0、储值卡余额小于扣费显示金额的、追缴名单或ETC 状态名单内的、ETC 卡复合消费返回失败等ETC 车辆，进行特情处理时，可通过收费站系统将通行信息与ETC 异常交易信息进行合并，形成完整门架计费扣费交易数据（如承载门架功能）及出口站通行数据、车牌识别数据。

6）具备MTC 特情车辆处理功能，包括CPC 中无入口信息或发行归属地异常、无通行介质或CPC 卡内入口信息无效、CPC 卡内车牌信息、车型信息/轴数信息与实际车辆不一致的、CPC 卡内各省省界路径信息和计费信息不完整、计费金额低于入出口可达路径最小费额或超过1.5 倍的、入口时间超出当前时间7 个自然日的，请求省/部中心后台计费服务进行路径还原及通行费计算。

7）纸券车辆通行时，记录纸券券号及入口站信息后，根据实际车牌号码、车牌颜色、车型/轴数通过省中心请求部级计费服务获取车辆入口信息、计费信息后，收取通行费。

8）保留称重检测设备的ETC/MTC 出口混合车道应具备称重复查功能，根据《高速公路称重检测业务规范和技术要求》生成出口称重检测数据并上传至收费站，并在出口交易数据中记录出口车货总重、轴数、车种等信息。

9）MTC 车辆完成收费后，出现需要补收或退还本次收费差额的，出口车道应具备交易冲正功能，收费员进行交易冲正操作，回收收费凭证并按实际应收通行费重新交易，生成出口站交易数据并重新打印收费凭证。

10）持CPC 卡车辆通行的，收费完成后应具备清除CPC 卡内过站信息及计费信息的功能，其中EF02 过站信息文件第1-101 字节写入0x00，EF04 计费信息第1-506 字节写入0x00。

11）可支持多种支付方式完成MTC 车辆收费。

12）出口复检，出口称重检测数据和出口称重图像数据等治超数据管理及上传。

4、入口自助发卡车道软件功能要求

自助发卡车道自助取卡通行，同时支持ETC车辆自动通行。发卡设备在出现异常或驾乘人员需要进行求助时，按面板求助按钮后，管理端可实时获取到该车道语音对讲和视频监控画面，并能实时查看到卡机系统界面且进行远程控制。

自助发卡系统功能包括入口治超判定、入口车型判定、货车轴数判定、入口车牌识别结果正确性校验、自助发卡人机交互功能、自助发卡控制流程、CPC卡写卡操作、CPC卡坏卡自动回收、车道系统通行模式自动切换、特情事件远程控制处理功能等，还具备超长车辆处理、车辆信息异常情况处理、状态名单车辆拦截、ETC状态名单车辆拦截等功能。

1）入口治超判定：实现货车和专项作业车入口超限判定，对超限车辆进行拦截并记录，生成超限流水，超限判定规则满足部中心和本省超限判定业务规则。

2）入口车型判定：通过车型识别设备和省中心车型库系统双向验证，确认入口车型准确性。

3）入口车种、轴型判定：通过称重设备和车型识别设备判定入口车种、轴数的准确性。

4）入口车牌校验：通过部中心车牌校验规则，验证车牌识别结果准确性，对于无法识别车牌、无车牌车辆通过人工或远程处理。

5）人机交互：自助发卡系统满足自助发卡、坏卡校验等操作，实现自助领卡操作要求。

6）车道系统模式切换：车道系统支持ETC车辆快速通行，自助领卡通行，人工发卡通行模式自动切换，实现自助缴费快速通行。

7）特情事件处理：车道系统发生车牌、车型、车种、轴数等车辆信息异常时，车道系统报警，收费人员通过人工或远程控制处理特情，快速解决异常。

5、出口自助缴费车道软件功能要求

自助缴费系统功能包括出口车型判定、车牌正确性校验、自助收卡人机交互、自助刷卡人机交互、精准计费、自助支付交互、车道运行模式切换机制、特情车辆远程控制交互、特殊车辆专有流程交互方式。从而达到自助缴费现场管理要求。

1）具备自动识别ETC车辆的功能。

2）支持双片式OBU、单片式OBU交易，进行扣费处理，并清除入口信息。

3）判断ETC车载设备有效性、ETC业务有效性，判断结果为无效时系统应置于车辆拦截状态，并转人工处理。

4）支持对正常CPC卡车辆计算、收取通行费，并清除CPC卡内入口信息、过站信息、计费信息，完成CPC卡回收处理。

5）精准计费。具备介质计费、在线计费和最小费额计费能力。车道系统获通行介质信息，对介质内入口信息、计费信息、路径信息等进行校验，调用在线计费进行计费信息比对，验证计费信息准确性后，显示计费信息，收取通行费额。

6）具备特情自动报警或请求远程特情处置的功能。车道系统发生车牌、车型、车种、轴数等车辆信息异常时，入出口信息不一致，介质异常、计费信息异常、路径信息异常等车道系统报警，收费人员通过人工或远程控制处理特情，快速解决异常。

7）具备从上级系统接收收费参数及向上级系统上传收费数据的功能。

8）支持ETC用户卡、移动支付等支付方式。具备与移动终端进行数据交互，完成扣费交易的能力。

9）具备对车道连接状态、参数状态和关键设施状态进行监测，生成运行监测数据的功能。

10）具备车牌自动识别、人工输入/校正车牌（含临时车牌）功能。

6、应急收费软件功能

（1）应急收费终端基础功能满足以下要求：

1）DSRC读写功能，系统通过DSRC读写模块与OBU标签交互，实现OBU标签读写操作。

2）IC卡读写功能，系统通过IC卡读写模块与卡片交互，实现CPC卡、ETC卡的读写操作。

3）内置蓝牙/4G/WIFI功能，通过蓝牙模块与蓝牙打印机；通过wifi收费系统后台连接，实现数据上传与下载；

4）内置OCR功能，具有高清摄像头，实现高清图像拍摄，具有OCR识别模块，可识别图像中车牌信息。

（2）应急收费软件具备以下功能：

1）采集识别车牌图像、CPC卡、OBU标签等通行介质信息；

2）支持ETC车辆有效性校验、车辆名单验证、ETC车辆入口信息写入、非ETC车辆 CPC 卡入口写入以及ETC 车辆入口信息清除等功能；

3）支持 ETC 车辆及持 CPC 卡、持纸质通行券、无通行介质车辆的移动便携缴费；

4）支持现金、ETC卡、手机移动支付等多种支付；

5）支持连接蓝牙打印机，打印通行费凭证功能；

6）支持车辆查验，并应兼容目前超限超载车辆查验、绿通查验等相关 APP使用。

7）支持车道外设的控制，根据收费站系统或省级联网收费管理中心移动支付平台返回的交易消息以及智能移动服务终端与各类车道机电设备的协议，实现对车道设备的控制。

8）支持具备路径地图查看，在调用特情在线计费后，应支持全程路径地图查看，实现通行路径可视化展示。

9）支持数据共享，与自助/ETC 混合车道、MTC/ETC 混合车道、匝道自由流预交易设施、邻近的ETC 门架系统等共享交易数据。

10）自动检测新版本、手动一键升级。

11）支持绿通车辆、特情车辆业务处理功能。

（3）应急收费软件站级转发服务具备以下功能：

1）与应急收费系统业务交互，接收应急收费系统各项请求，返回请求结果，请求内容包括：用户登录验证、计费请求、PSAM卡授权、校时、工班数据和交易流水数据上传等；

2）与站级PSAM授权系统交互：完成手持机的PSAM卡签到、授权操作；

3）与站级授时系统交互：完成手持机系统时间校验和更新；

4）与站级收费服务交互：与站级收费系统多车道数据共享；接收手持机交易流水数据、工班数据，保存至站级收费数据库中，获取预交易流水信息等。

7、特情处理软件功能

1）上下班功能：实现特情处置人员上下班管理。主要有上班、暂离、下班三种状态。上班：系统开始接收车道交易异常任务信息；暂离：不接收车道交易异常任务信息；下班：退出系统，收费业务员登录系统后，默认暂离状态。

2）交接班功能：支持用户登录、上下班操作，对于有交接班事项的时候，可通过上下班操作界面录入，交班人员进行确认。

3）特情报警分发功能：当车道发生通行特情时，特情处理系统自动将任务推送至特情远程处理座席，实现特情任务智能分发功能。

4）车辆特情处理功能：系统将特情类型、车辆信息等数据通过事件弹框展示给座席收费人员，收费员核实车辆信息，通行信息，对特情事件进行处理。系统将处理结果数据反馈至前端车道系统。

5）车道视频语音对讲功能：在处理收费特情时，实现车道视频画面和语音通话功能。

6）任务统计查询功能：收费员根据时间条件，查询工作记录情况，显示任务处理次数、收费数据统计等。

7）电子值机模块

值机人员的手工台账进行电子化，并可以对收费现场的特情车辆的相关信息进行自动生成和核实录入，避免了人为的疏忽，保证了收费中特情车辆值机的科学化、客观化、精准化。同时值机记录会同步到智能稽查系统中进行关联稽查以及上传到中心平台，供中心特情车管理系统对数据进行分析、考核和管理。

8）智能稽查模块

进行特情车辆值机记录的审核。通过查看收费数据、收费图片、收费视频相关联的值机记录，稽查人员可以核实特情车辆的收费操作是否符合相关章程、是否存在逃费的可能行，值机人员的记录是否规范、是否做到了详细、客观的记录与监督。并最终对特情车辆的收费与值机工作成果生成稽查结果以供留档和中心查验。

9）授权管理模块

车道出现所有特情车辆进行收费授权，并将授权的结果与电子值机记录相结合，从而达到减少值机人员工作量的目的，同时授权结果以全网统一的数据格式存储，并实时上传到中心平台，供特情车管理系统进行分析、考核和管理。

8、车道运行监测

可实现收费站监测信息采集服务、通行费及流量监测、收费车道设备运行状态监测、收费车道系统资源监测、收费车道系统及参数版本监测、车牌识别成功率监测、车辆信息获取率监测等。

1）具备通过对外发布的收费站监测信息采集服务，获取监测对象的监测数据，并调用接口传递监测数据，同时采集服务也将数据上报到上级系统。

2）具备收费站车道系统通行费与流量监测功能，以便实时掌握收费道口车辆通行数据和收费数据，同时系统自动按财务日和自然日生成收费和流量统计数据，以便进行宏观的数据统计分析。

3）具备车道设备工作状态监测功能，监测的设备包括：RSU天线、车牌识别设备、栏杆机、费显、车道摄像机、通行信号灯。当监测设备出现异常时，用户可以对事件进行预警处理。

4）具备车道资源监测功能，监测的资源包括：工控机关键资源使用率。

5）具备车道系统版本、参数版本、限制名单版本监测模块，该功能模块主要通过比对车道与收费站的版本差异，及时发现过期的收费参数、限制名单以及收费程序，当车道出现版本差异后进行告警，并可以通过人工干预进行版本更新。

6）具备车牌识别成功率分析功能，该功能通过对车牌识别率进行分析，评估车牌识别器的可靠性，并结合各种因素有利于改善识别率，为收费提供可靠的依据。

7）具备车辆信息获取率分析功能，该功能通过对RSU车辆获取率进行分析，评估RSU的可靠性，并结合各种因素有利于改善RSU工作效率，为收费提供可靠的依据。

8）具备传输监测功能，实现机房至广场网络传输状态监测，同时该功能针对传输系统运行状态和数据传输情况数据积压量进行监测，实现出现异常时进行告警。

TS402.7  路段中心主要设备技术要求

TS402.7.1数据服务器

- 支持主流的Windows Server 和Linux Server系统；

- 双路至强® 可扩展处理器，主频≥2.0hz，每颗 CPU核心数≥20；

- 内存≥256GB，支持24个内存插槽；

- 2块≥480G SSD，8块8T 硬盘，4G Flash Raid卡支持RAID0/1/5；

- 双口万兆光口（含2个万兆单模光模块），4个千兆电口；

- 冗余电源。

TS402.7.2 KVM切换机

- 具备8路切换显示及控制功能，17寸显示屏；

- 产品接口：USB*2、PS2口*2；

- 键盘设备：带数字小键盘的标准键盘，含鼠标触控板；

- 切换方式：OSD菜单、按键切换；

- 安装方式：标准机架安装。

TS402.7.3 IP SAN视频存储

- 双控制器，缓存：64G；

- 硬盘：12块8T，支持SAS/NL SAS/SSD；

- 支持的主机操作系统：Windows，中标麒麟，银河麒麟；

- 端口：4个1Gb iSCSI，支持10Gb iSCSI、25Gb iSCSI和16Gb光纤通道；

- 基本功能：内部存储虚拟化、自动精简配置、单向数据迁移、双系统集群。

TS403.7.4收费管理计算机、系统管理计算机、图像管理计算机、财务管理计算机

- 处理器:Intel 酷睿≥ i7 12700；

- 内存类型:DDR4—内存大小:16GB；

- 硬盘:不低于512GB固态+1TB机械硬盘；

- 32寸曲面显示器，分辨率不低于2560*1080，高清接口；

- 显卡：不低于 8GB显存，HDMI高清接口；

- 标准键盘、鼠标、HDMI显示连接。

TS402.7.5 A3激光打印机

- 黑白激光打印机；

- 幅面：A3；

- 打印速度：≥35ppm；

- 打印质量：1200×1200dpi；

- 内存：64M；

- 接口：1个IEEE1284并行端口、1个USB端口、1个JDI 10/100端口。

TS402.7.6 A4激光打印机

- 黑白激光打印机；

- 幅面：A4；

- 速度：≥11 ppm；

- 打印质量≥ 600 x 600 dpi ；

- 接口：至少1 个 USB 端口。

TS402.7.7 CPC卡 读写器

- 工作频率：13.56MHz；

- 读写误码率：＜10-6；

- 读写距离：0～100mm；

- 采用SM4加密算法和随机函数相结合的技术手段完成卡和读写器间的双向识别；

- RS232接口与车道控制器连接；

- MTBF大于20000小时，MTTR小于0.5小时；

- 环境温度：-40℃ ～+50℃；

- 环境湿度：20%～80%；

- 电源AC220V±10%  50Hz±3Hz。

TS402.7.8三层交换机

- 交换容量不小于1.28Tbps，包转发速率不小于266Mpps；

- 至少24个10/100/1000M Base-T端口，12个SFP万兆以太网光口（含12个单模光模块）；

- 支持IGMP Snooping，IGMP，组播VLAN等组播协议；

- 支持VLAN功能，支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口的VLAN和基于协议的VLAN；

- 支持全双工，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；

- 支持IPv4和IPv6的三层路由功能；

- MAC地址表：支持MAC地址自动学，IEEE 802.1D标准，支持静态MAC地址；

- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴控制，802.1x认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等；

- 支持DHCP Server、DHCPv6 Server、SAVI功能，支持BFD FOR VRRP、RRPP、PVST功能

- 配置两个模块化可插拔交流电源；

- 工作温度：-5℃～45℃；

- 工作湿度：5％～95％。

TS402.8  收费站主要设备技术要求

TS402.8.1超融合服务器

- CPU处理器：≥6颗Intel Xeon (2.1GHz_24C)；

- 内存：本次配置内存容量：≥1536G ECC DDR4；

- 系统盘：≥6块480G SSD（用于安装服务器操作系统）；

- 缓存盘：≥6块3.84T NVME硬盘；

- 数据盘：≥24块12T SATA硬盘；

- 网口：≥12个千兆网口；≥12个万兆光口（并配置12个万兆多模光模块）；

- raid卡：同时支持RAID和JBOD；

- 电源:配置冗余电源；

- 包含6颗物理CPU正式永久授权，裸存储容量288TB；

- 支持创建、删除、开启、停止、暂停虚拟机等虚拟机生命周期管理操作、虚拟机性能监控，支持批量修改虚拟机的配置参数；

- 支持动态资源调度，支持以集群为单位监控物理机CPU或内存负载情况；

- 支持全局设置云主机防欺诈模式，阻止用户非法修改IP地址和MAC地址后发出的数据包；

- 配置分布式块存储功能，支持线性扩展，随着系统规模（节点数量）的增加，系统性能和容量线性提升，支持在线扩展，可在不中断业务的情况下进行扩容，允许用户设置副本数量，可设副本数不少于2，最多支持副本数不少于6；

- 支持云平台断电自恢复能力，物理服务器在异常断电并加电开机恢复电源后，所有云平台服务能够自动恢复正常，并对外提供服务。支持平台在一台服务器出现问题的情况下，剩余两台设备还能正常提供业务，待问题服务器修复以后，也能够平稳恢复，不对业务造成影响。

TS402.8.2视频服务器

- 支持主流的Windows Server 和Linux Server系统；

- 双路 至强® 可扩展处理器，主频≥2.0Ghz，每颗 CPU核心数≥20；

- 内存≥256GB，支持24个内存插槽；

- 2块≥480G SSD，8块8T硬盘，4G Flash Raid卡支持RAID0/1/5；

- 双口万兆光口（含2个万兆单模光模块），4个千兆电口；

- 冗余电源。

TS402.8.3 KVM切换机

- 具备8路切换显示及控制功能，17寸显示屏；

- 产品接口：USB*2、PS2口*2；

- 键盘设备：带数字小键盘的标准键盘，含鼠标触控板；

- 切换方式：OSD菜单、按键切换.

- 安装方式：标准机架安装

TS403.8.4收费管理计算机、图像管理计算机、CPC卡管理计算机、财务管理计算机

- 处理器:Intel 酷睿≥ i7 12700；

- 内存类型:DDR4—内存大小:16GB；

- 硬盘:不低于512GB固态+1TB机械硬盘；

- 32寸曲面显示器，分辨率不低于2560*1080，高清接口

- 显卡：不低于 8GB显存，HDMI高清接口；

- 标准键盘、鼠标、HDMI显示连接。

TS402.8.5 A4激光打印机

- 黑白激光打印机；

- 幅面：A4；

- 速度：≥11 ppm；

- 打印质量≥ 600 x 600 dpi ；

- 接口：至少1 个 USB 端口。

TS402.8.6 A3激光打印机

- 黑白激光打印机；

- 幅面：A3；

- 打印速度：≥35ppm；

- 打印质量：1200×1200dpi；

- 内存：64M；

- 接口：1个IEEE1284并行端口、1个USB端口、1个JDI 10/100端口。

TS402.8.7 CPC卡 读写器

- 工作频率：13.56MHz；

- 读写误码率：＜10-6；

- 读写距离：0～100mm；

- 采用SM4加密算法和随机函数相结合的技术手段完成卡和读写器间的双向识别；

- RS232接口与车道控制器连接；

- MTBF大于20000小时，MTTR小于0.5小时；

- 环境温度：-40℃ ～+50℃；

- 环境湿度：20%～80%；

- 电源AC220V±10%  50Hz±3Hz。

TS402.8.8 核心交换机

- 交换容量不小于1.28Tbps，包转发速率不小于266Mpps；

- 至少24个10/100/1000M Base-T端口，12个SFP万兆以太网光口（含12个光模块）；

- 支持IGMP Snooping，IGMP，组播VLAN等组播协议；

- 支持VLAN功能，支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口的VLAN和基于协议的VLAN；

- 支持全双工，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；

- 支持IPv4和IPv6的三层路由功能；

- MAC地址表：支持MAC地址自动学，IEEE 802.1D标准，支持静态MAC地址；

- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴控制，802.1x认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等；

- 支持DHCP Server、DHCPv6 Server、SAVI功能，支持BFD FOR VRRP、RRPP、PVST功能

- 配置两个模块化可插拔交流电源；

- 工作温度：-5℃～45℃；

- 工作湿度：5％～95％。

TS402.8.9保险箱

- 箱体材质：低碳合金钢;

- 开锁方式：密码，指纹，钥匙；

- 应急开启：主钥匙+应急钥匙；

- 门闩数量：≥6根；门板厚度：≥6mm；

- 外部尺寸：≥W480mm*D420mm*H800mm；

- 有无内箱：有。

TS402.8.10北斗授时

- BD2-B1、GPS-L1 定位、授时；

- 支持标准的NTP、SNTP 等网络对时协议；

- DC6-24V 供电；

- 捕获灵敏度：≤-148dBm；

- 通道数：99个捕获通道，33个跟踪通道；

- PPS 授时精度：≤1us；

- 授时精度：≤1s（卫星失锁24 小时内）；

- NTP 授时精度：1～10ms。

TS402.8.11机柜

- 19”标准网络机柜；

- 机柜尺寸：设备机柜H2000*W600*D800mm、服务器机柜H2000*W600*D1000mm、广场小机柜H1200*W600*D600mm。

- 材料为A3冷轧钢板，服务器机柜立柱厚为2mm。其余机柜立柱厚为1.5mm。

- 顶侧要求装低噪音排热风扇。

TS402.8.12收费站操作台

- 操作台安装在收费站监控机房内，单个操作台面长1.2m，高宽度1.1m（含隔断），宽0.6m。

- 操作台采用E1级环保板材，25mm厚面板，结合烤漆钢架整体稳固，受力均匀。

- 操作台上设备布置与安装保证合理、牢固、便于值班员操作，连接线路尽量不外露。

- 操作台颜色加工前应该与业主进一步沟通；

- 每套操作台配备4把人体工学活动座椅(含腰托、扶手升降、座椅及椅背调节等）。

TS402.8.13财务室操作台

- 操作台安装在收费站财务室内；

- 能放置1台计算机和1台打印机；

- 操作台长1.2m，宽度1m，高0．8m。

- 每套操作台配备1把人体工学活动座椅(含腰托、扶手升降、座椅及椅背调节等）。

TS402.8.14绿通查验终端

- 运行内存：应不少于4GB。

- 存储容量：应不少于64GB。

- 网络支持：应支持4G、5G 网络，应具备WiFi 模块。

- 摄像头：像素不低于1200 万，应配置补光灯。

- 屏幕：尺寸应不小于5 英寸，分辨率不低于1280×720 像素。

TS402.8.15 PSAM在线授权终端

1）设备

- 1U 标准机架式硬件产品，提供机架安装套件；

- CPU × 2（4 核，主频2.0GHz），板载内存8G DDR4 ECC× 2，SSD 硬盘500G × 2；

- 配置3 个千兆以太网口（RJ45 接口）；

- 配置全网通4G 通信模块，支持VPDN 通信模式；

- 具备面板指示灯和故障告警显示屏；

- 提供B/S 架构的完善管理功能和友好管理界面，支持

- IE10 以上、Firefox 等通用浏览器。

2）并发能力

- 支持PSAM 授权并发，PSAM 授权吞吐量≥100TPS；

- 支持PSAM 签到并发，PSAM 签到吞吐量≥150TPS；

3）支持车道数量 ≤50 条。

4）密钥计算

- 密钥分散性能≤70 毫秒/次；

- SM2 生成速度≤250 毫秒/次；

- SM2 签名≤120 毫秒/次；

- SM2 验签≤80 毫秒/次；

- SM4 加解密性能≥18KB/秒。

5）密钥存储:对称密钥保存≥16 条

6）使用寿命≥200 万次授权计数

TS402.8.16 ETC应急收费机

- CPU:8核64位；

- 存储容量：128GB（可扩展）；内存：不小于4G；

- 液晶屏：8英寸，分辨率1920×1200；摄像头：标配，前置800W像素，后置1300W/带闪光灯，主要用于拍照扫描（车牌识别、二维码扫描）；

- 载波频率：上下行链路5.8GHz；2个PSAM卡槽；复合通行卡接口频率：13.56MHz；复合通行卡读写距离：0~5cm；

- 通信接口：USB，WiFi、蓝牙、联通4G、移动4G、电信4G、GPS/GLONASS/北斗。

TS402.8.17 工业无线终端

- 内置5G全网通模块，支持移动、联通、电信5G/4G/3G/网络；

- CPU不低于双核1.2GHz，内存不低于1G，FLASH不低于8GeMMC，内置的大容量存储可以支持离线状态下长时间数据缓存需求；

- 支持IPSEC/L2TP/VXLAN/Openvpn等三层和二层VPN功能特性，保障业务数据安全性；提供4个千兆以太网口，1个USB3.0接口，1个MicroUSB串口，标配4个1.5m吸盘延长天线；

- 支持DC12/24V和AC220V电源供电；

- 工作温度-40~70摄氏度，防护等级不低于IP40；

- 具备抗攻击能力，具备畸形包处理能力，Ping Flood包攻击处理能力、SYN Flood攻击处理能力，Smruf攻击处理能力；

- 支持动态静态NAT功能；具备安全审计功能；支持IPV6协议。

TS402.8.18 无线AP

- 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段；2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；

- 总空间流数≥4，整机速率≥2.4Gbps；

- 设备接口：支持1个GE以太口和支持1个SFP光口；

- 天线类型：支持外置天线，本次需配置全向天线；

- 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维；

- 支持Leader AP功能，在组网中担任WAC的角色，管理多个FIT AP；本项目需实配该功能，网关模式下可以纳管12个FIT AP；

- 配置：4根双频全向天线，POE适配器。

TS403 网络安全设计

TS403.1 路段中心安全设计

路段中心系统包含：ETC门架系统的运行监测与预警系统、收费稽查管理系统等业务辅助类系统及有关网络基础运行环境，同时包含省联网中心与收费站的通信网络传输系统。路段中心系统一般不承担联网收费业务生产控制、业务数据处理等核心业务，但其存在与省联网收费系统和收费站间的网络连接和数据交换。

TS403.1.1安全物理环境

应通过对外来人员身份管理，部署机房防盗报警系统或视频监控系统，布设交流电源地线，配备符合消防管理要求的灭火设备，采用必要的防水、防潮、接地防静电、温湿度调节措施，配备不间断电源系统，电源线和通信线缆隔离铺设等措施，实现区域/路段中心机房物理访问控制、防盗和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、温湿度控制、电力供应、电磁防护等物理环境安全要求。

TS403.1.2安全通信网络

提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。其中：

（1）与省联网中心通信方面利用两台主备防火墙，采用通信汇聚直传的形式构成省中心-路段中心-收费站三层互通网络，并通过与省中心接入防火墙建立VPN通道实现通信链路加密。

（2）与站点通信方面利用两台主备防火墙，接入运营商主备链路，并通过与站点核心防火墙建立VPN通道实现通信链路加密。

路段中心联网收费系统不得直接提供互联网服务。与互联网应用存在数据交换的部分通过设置网闸或者双防火墙方式实现隔离。

根据业务职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，根据需要至少划分收费业务应用（业务数据处理类、业务生产控制类）、其他业务应用（业务辅助类）、数据服务、传输接入（部级传输接入、下级单位传输接入、外部单位传输）、运维管理等不同的网络区域，应通过有效措施对各网络区域进行技术隔离。

TS403.1.3安全区域边界

防火墙配备IPSecVPN模块，实现通信过程中数据的完整性，采用密码技术保证通信过程中的保密性。

对防火墙、网闸等边界防护设备进行有效设置，并配备终端管控系统保证跨越网络区域边界的访问和数据流通过受控接口进行通信，对非授权设备私自联到收费专网的行为进行检查或限制，对收费专网终端或用户非授权连接到外部网络的行为进行检查或限制，阻止非授权访问。收费专网应严格禁止无线局域网络的违规使用。

通过配置防火墙区域边界防护设备策略设置访问控制规则。配置具备入侵检测模块的防火墙，检测从外部/内部发起的网络攻击行为。

配置具备防病毒模块的防火墙实现对恶意代码的防范。维护恶意代码防护机制的升级和更新。

在网络边界、重要网络节点部署网络审计设备、日志审计系统等审计功能实现对网络的安全审计功能，审计记录留存6个月以上。

部署堡垒机，结合各类应用自带的身份验证体系，对登录网络、服务器、中间件、数据库、终端及应用等计算环境的用户进行身份标识和鉴别。采用口令、密码技术、生物技术等鉴别技术对用户进行身份鉴别。运用证书体系，为计算设备、安全防护设备实现双向身份标识认证。

通过堡垒机等设备实现权限分离，对计算设备用户的安全配置实现，或在应用系统软件开发中实现有关要求。通过堡垒机对系统管理员、审计管理员、安全管理员进行身份鉴别，只允许其分别通过特定的命令或操作界面分别进行系统资源配置、安全审计、安全策略配置操作，并对这些操作进行审计。

通过安全配置加固方式实现对登录网络、服务器、中间件、数据库、终端及应用等计算环境的用户访问控制。

开启网络设备、安全设备、服务器、中间件、数据库、终端及应用系统的访问和操作审计功能，设置独立审计员账户，限制其他用户对审计进程操作；并配备堡垒机和日志审计等审计相关系统。审计记录留存6个月以上。

部署漏扫设备与服务器深度安全防护系统，对设备进行合理配置，定期对服务器、终端进行漏洞扫描，并及时修补漏洞；根据实际需要配备漏洞扫描、入侵检测等相应功能的设备，配备服务器主机加固系统，软件开发过程中对数据输入有效性进行验证。

TS403.1.4安全计算环境

终端、服务器等通过安装服务器深度防护系统方式实现对恶意代码的防范。

采用校验码技术或密码技术保证重要数据在传输和存储过程中的完整性,通过软件开发等方式实现数据完整性校验，并在数据完整性受到破坏时实施数据重传，对存储的数据采取多重备份。通过服务器密码、数据库加密系统等实现数据保密性。配备数据备份服务器，实现关键业务数据库服务器的双机热备。

采用密码技术保证收费站重要数据在传输和存储过程中的保密性。

配备数据备份服务器、安装数据库自动备份系统软件等方式实现，可根据需要实现关键业务数据库服务器的双机热备。

通过省级运行监测系统实现集中管控，并接入省联网收费系统网络安全监测预警平台。

TS403.1.5安全建设

路段中心参照等级保护三级建设，在路段中心核心交换机上根据业务需求划分不同的安全区域，具体包括收费业务区、视频业务区、办公业务区、站点接入区，区域间设置冗余的下一代防火墙，启用IPS、防病毒模块，配置严格访问策略。

在安全管理区增加相关安全设备，包括日志审计、漏洞扫描、流量监测、终端管控、堡垒机等。从而达到等级保护三级基本要求。

TS403.1.6主要技术指标要求

（1）防火墙

- 2U机架设备，≥8个千兆电口、 ≥2 个 SFP 光接口、 ≥2个 SFP+光接口，≥2个扩展插槽，日志存储≥4T硬盘；

- 三层吞吐量≥8Gbps，七层吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接≥15w；

- 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议进行选路的策略路由选路功能；

- 病毒防护能力：能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB多种协议进行病毒查杀，可对流行病毒、木马、APT高级威胁等进行失陷检测；

- 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制；

- 设备具备入侵防御功能，拥有独立的入侵防护漏洞规则特征库；并提供2年入侵防御、病毒库升级服务；

- 支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置；

- 含特征库升级2年。

（2）流量监测

- 标准 2U 机架式机箱，≥4 个 GE 流量监听电口、 ≥2 个 GE 管理电口、≥2 个万兆SFP+接口，≥1TB SATA 存储硬盘，内存≥32GB；

- 可支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取。

- 支持多种文件解析，支持通过云查杀和云沙箱检测设置的病毒和未知病毒样本。

- 同时支持至少16个抓包任务抓包，可配置抓包规则，按照IP、端口、协议等信息进行抓包，将抓取的原始流量包保存于本地。

- 含特征库升级2年。

（3）漏洞管理系统

- 标准≥1U机架式，≥1T硬盘，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个SFP接口，≥1个扩展插槽；

- 具备操作系统、数据库、网络设备等主流系统的漏洞库列表，并提供至少20种以上的漏洞库分类，产品漏洞库列表数量大于60000条；

- 漏洞扫描支持指定登录用户名和口令进行本地漏扫检查；支持针对操作系统、数据库、网络设备等系统的配置进行检查，检查配置是否符合标准。并可以自动启动软件执行过程的达标检测。

- 具备专用的口令破解字典，包括密码字典、用户名字典、组合字典等多种口令破解字典，口令破解利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测。

- 含特征库升级2年。

（4）日志安全审计设备

- 标准1U设备，标配≥6个千兆接口，≥1个扩展插槽，存储≥2T，支持至少60个日志源，包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息，审计日志留存 6 个月以上；

- 支持Syslog、SNMP、XML、FTP 、OPSEC、Kafka及本地文件等常用协议，支持主流网络设备、主机、服务器，软件及应用系统；

- 支持数据分析，集中化呈现；

- 支持分布式部署和集中化管理；

- 提供与态势感知系统，安全管理平台等系统的对接。

（5）数据库审计

- 标准1U设备，支持液晶屏。硬盘容量≥4TB，≥6个千兆电口，1个扩展插槽。事件处理12000条/秒，不限制数据库数量许可；

- 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL主流数据库审计；

- 支持PostgreSQL、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用数据库审计；

- 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小;

- 系统提供内置多种报表模板库，内置的报表不少于35种;

- 可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警；可集成等级保护报表，确保能通过信息安全等级保护的评测，可对可疑监控对象的操作语句进行回放，方便追溯。

（6）终端管控系统

- 标准机架式设备，≥6个千兆电口，吞吐量≥2Gbps，最大并发数≥3000，标配用户授权≥200，磁盘空间≥4T。

- 支持802.1x、DHCP、PORTAL、AD、LDAP、强制认证、网关等多种方式认证技术，防止未经认证的计算机接入网络。系统支持提供对接入终端的物理位置、IP/MAC地址、用户名、计算机名、交换机的物理位置、接入网络、接入状态等接入日志信息。

- 支持有线和无线网络环境的接入认证。支持单服务器多物理网络隔离认证。支持拦截可疑计算机或设备，恶意尝试认证的用户，支持强制隔离下线和锁定功能。

- 外设使用安全检查，检查是否插入自动运行风险性U盘；

- 支持健康合规检查策略，支持入网检查、定时检查、周期检查机制；支持发现网络内的NAT设备，支持发现NAT网络内部设备信息，支持对非法NAT阻断入网。

- 支持安全报表功能，支持web portal认证日志报表，可按照认证时间、用户名、接入计算机IP、浏览器、访问地址、入网方式、认证失败记录等入网日志查看日志详情，提供趋势图、柱状图、TOP10排名等入网访问报表展示；

- 含特征库升级2年。

（7）堡垒机

- 标准机架式设备，≥ 6个千兆电口，≥4个千兆光口，硬盘≥4T，支持资产数100个，字符连接≥ 800个，图形连接≥300个；

- 支持双机热备、主主模式，支持负载均衡，能够实现双机热备。

- 无需安装任何客户端， windows、linux、MACOS等类操作系统登录堡垒机，并访问管理资源,支持IOS、安卓的移动终端访问资源; 支持Xshell、putty、MACterminal等客户端和Remote Broswer（HTML5）访问目标资源;

- 支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云和Ucloud云平台的资源,内置常用的系统类型。

- 改密保护机制：支持完善的自动改密安全保护机制。

（8）部技术规范要求符合性评测

- 具有网络安全等级测评资质或安全风险评估等相关资质，并出具检测报告；

- 制定《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》符合性评测方案，经建设单位审核后实施；

- 完成建设单位收费业务系统符合性评测工作，包含差距分析，整改，评测，并出具评测报告；

- 完成服务器主机安全加固工作。

TS403.2 收费站安全设计

收费站参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境方面的三级安全保护。

TS403.2.1安全物理环境

通过机房安排人员专业值守或者设置电子门禁实现对外来人员的身份管理，记录下外来人员身份信息、联系电话、接待人、时间等详细信息，记录下来的台账信息需要至少保存6个月时间。

主要设备及主要部件安装在专业机房或专用机柜内，布设交流电源地线，配备符合消防管理要求的灭火设备，采用必要的防水、防潮、接地防静电、温湿度调节措施，配备不间断电源系统，电源线和通信线缆隔离铺设等措施，实现收费站机房物理访问控制、防盗和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、温湿度控制、电力供应、电磁防护等物理环境安全要求。

实际操作过程中视收费站的具体情况，在选址、电磁防护、防火等方面的整改必然会有困难。需要结合实际情况进行整改加固，综合考虑投入与增效。

重点加强物理访问控制（门禁和进出人员登记）、温湿度控制、电力供应等方面。确保物理环境能有效保障收费系统的硬件可用性。

TS403.2.2 安全通信网络

主干链路的通信和安全防护等关键设备采用双机备份，包括双交换机、双4G路由器、双防火墙，实现收费站和部联网中心、路段中心的通信传输链路冗余。

通过交换机或防火墙等设备划分出收费业务区、运维管理区、设备接入区，并且为ETC门架系统的接入单独设置网络区域，并且按照便捷管理和集约管控的原则进行规划IP地址并实现逻辑隔离，严禁收费站内外网区域和收费专网区域发送数据交换。

核心防火墙配置IP Sec VPN功能模块，实现链路通信加密，设备具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书，满足通信传输要求。

TS403.2.3 安全区域边界

通过核心防火墙把站点分为接入通信区、收费业务区。对防火墙设备进行有效设置，隔离接入区域，通过安全运维工作，保障安全策略可用有效，保证跨越网络区域边界的访问和数据流通过受控接口进行通信，并配备终端管控系统，对非授权设备私自联到收费专网的行为进行检查或限制，对收费专网终端或用户非授权连接到外部网络的行为进行检查或限制，阻止非授权访问。收费专网应严格禁止无线局域网络的违规使用。满足边界防护要求。

防火墙配置入侵检测模块，防病毒模块，检测从外部/内部发起的网络攻击行为，实现对恶意代码的防范。维护恶意代码防护机制的升级和更新。满足访问控制，入侵防范，恶意代码防范要求。

TS403.2.4 安全计算环境

对登录网络、服务器、中间件、数据库、终端及应用等计算环境的用户进行身份标识和鉴别。采用口令、密码技术、生物技术等鉴别技术对用户进行身份鉴别，为计算设备、安全防护设备与部联网中心之间实现双向身份标识认证，保障部站直传安全通信。当进行远程管理时，应采取 SSH、HTTPS 等方式防止管理数据、鉴别信息在网络传输过程中被窃听。通过堡垒机实现权限分离，对计算设备用户的安全配置实现。通过堡垒机对系统管理员、审计管理员、安全管理员进行身份鉴别，只允许其分别通过特定的命令或操作界面分别进行系统资源配置、安全审计、安全策略配置操作，并对这些操作进行审计。满足身份鉴别要求。

开启网络设备、安全设备、服务器、中间件、数据库、终端及应用系统的访问和操作审计功能，设置独立审计员账户，限制其他用户对审计进程操作；并配备堡垒机和日志审计等相关系统。审计记录留存 6 个月以上。满足安全审计要求。

通过安全运维对设备进行合理配置，定期对服务器、终端进行漏洞扫描，并及时修补漏洞。服务器应安装终端管控软件，实现对各类硬件设备的外接存储接口进行移除或限制。同时配备主机漏扫，WEB漏扫，工控漏扫，基线核查等相应功能的设备。满足入侵防范要求。

联网收费系统终端、服务器等通过安装防恶意代码软件等方式实现对恶意代码的防范。要求配置具有与网络防恶意代码产品不同的恶意代码库，支持恶意代码防范的统一升级和管理。满足恶意代码防范要求。

通过软件开发等方式实现数据完整性校验，并在数据完整性受到破坏时实施数据重传，并对存储的数据采取多重备份。满足数据完整性要求。

在软件开发过程中，采用密码技术保证收费站重要数据在传输和存储过程中的保密性。密码算法应符合国家密码管理局相关规范要求。满足数据保密性要求。

配备数据备份服务器、或在路段中心或省中心实现数据备份，可根据需要实现关键业务数据库服务器的双机热备。每周至少进行一次全备份，每天进行增量备份。满足数据备份恢复要求。

TS403.2.5 物联网安全扩展要求

收费车道的 RSU、高清车牌视频识别等设备参考物联网安全扩展要求。

1、安全物理环境

应具备防水、防潮、防尘设计，防护等级应不低于 IP55。

2、安全区域边界

配置终端管控设备，提供设备认证能力，保证只有授权的设备可以接入。

配置收费站防火墙策略，开启入侵检测功能，限制与设备通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为。

3、安全计算环境

应配置集中管控软件系统，满足以下功能：

①应保证只有授权的用户可以对设备上的软件应用进行配置或变更；

②设备的合法用户应具有统一的用户标识、不得使用默认口令，若只用“用户名+口令”的鉴别方式进行身份鉴别，则应使用具有一定复杂度的用户口令（用户口令须由大小写英文字母、数字、特殊字符 3 种以上组成、长度不少于 8 位） ，90 天进行更新，具有登录失败和登录超时处理功能，连续 5 次登录失败至少锁定 10 分钟；

③当进行远程管理时应启用 SSH、HTTPS 等管理方式，加密管理数据、鉴别信息，防止被网络窃听；

④设备应支持远程集中管控。

TS403.2.6 收费站安全建设

收费站及 ETC 门架系统参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境等方面的三级安全保护要求，同时充分考虑外场设备的物联网属性，开展安全保护。

在收费站部署核心防火墙设备，外联防火墙，终端管控设备，日志审计设备，病毒防护软件，通过人工方式进行服务器和网络设备加固。从而达到等级保护三级基本要求。

TS403.2.7主要技术指标要求

（1）防火墙

- 标准机架式；

- 防火墙吞吐量≥15G；防病毒吞吐量≥3G，IPS 吞吐量≥3G；

- 最大并发连接数≥300万；每秒新建连接数≥15万；

- 千兆电接口≥10，千兆光口（含光模块）≥4，万兆光口（含光模块）≥4，≥4T硬盘；

- 双电源； 支持热插拔电源；风扇冗余；

- 支持国密算法SM2/SM3/SM4算法，IPSEC VPN吞吐500M，隧道并发数≥10；

- 能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析；

- 入侵防御:基于特征检测，支持多种特征的攻击检测和防御，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断。

- 可以支持HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB多种协议进行病毒查杀，可对流行病毒、木马、APT高级威胁等进行失陷检测病毒防护；

- 针对多链路出口场景，支持智能DNS功能、透明DNS功能、动态DNS功能，支持会话保持，满足多链路的负载均衡；

- 具备向态势感知平台推送告警信息、日志信息；

- 含特征库升级2年。

（2）日志安全审计设备

- 标准1U设备，标配≥6个千兆接口，≥1个扩展插槽，存储≥2T，支持至少25个日志源，包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息，审计日志留存 6 个月以上；

- 支持Syslog、SNMP、XML、FTP 、OPSEC及本地文件等常用协议，支持主流网络设备、主机、服务器，软件及应用系统；

- 支持数据分析，集中化呈现；

- 支持分布式部署和集中化管理；

- 提供与态势感知系统，安全管理平台等系统的对接。

（3）终端管理设备

- 标准机架式设备，≥6个千兆电口，吞吐量≥2Gbps，最大并发数≥3000。标配用户授权≥200，磁盘空间≥4T。

- 产品支持多种认证控制方式，支持802.1x、portal、DHCP、MAB MAC、策略路由、旁路镜像、WebAuth等方式，防止未经认证的计算机接入网络。系统支持提供对接入终端的物理位置、IP/MAC地址、用户名、计算机名、交换机的物理位置、接入网络、接入状态等接入日志信息。

- 支持有线和无线网络环境的接入认证。支持单服务器多物理网络隔离认证。支持拦截可疑计算机或设备，恶意尝试认证的用户，支持强制隔离下线和锁定功能。

- 外设使用安全检查，检查是否插入自动运行风险性U盘；

- 支持健康合规检查策略，支持入网检查、定时检查、周期检查机制；支持发现网络内的NAT设备，支持发现NAT网络内部设备信息，支持对非法NAT阻断入网；

- 支持安全报表功能，支持web portal认证日志报表，可按照认证时间、用户名、接入计算机IP、浏览器、访问地址、入网方式、认证失败记录等入网日志查看日志详情，提供趋势图、柱状图、TOP10排名等入网访问报表展示。

（4）终端管控软件

- 支持客户端手动一键安装。

- 支持硬件监视策略。可在主机硬件变化时报警。

- 支持外联监控策略。支持tcp、ping、域名解析三种外联探测方式，支持自定义探测地址，探测频率，支持外联告警断网，支持终端互联网出口IP探测。

- 支持WEB访问策略。可定义信任站点列表、限制站点列表，可对主机访问的站点进行阻断、报警、记录日志操作。

- 支持能耗管理，支持定时关机策略，规定时间提示倒计时关机；支持终端工作时间外的开机告警；

- 支持进程监视策略。可定义进程黑、白名单，定义单个进程的内存、CPU阀值，超过后将报警。白名单指定进程未启动时可阻断网络，黑名单中的进程可自动中止。

- 支持端口监视策略。支持定义端口黑、白名单，白名单中的端口未开放或者黑名单中的端口已开放均会产生报警。

- 支持系统性能策略。支持内存和CPU使用率上限和持续时间定义，当超过上限和持续时间时报警。支持监控硬盘剩余空间，当低于下限时报警。

- 支持网络配置监控策略。可禁止用户修改网络参数，禁止用户使用多网卡。违规时可以断开网络，可自定义断开时间。

- 支持主机防火墙策略。支持定义进程通讯规则，可指定规则名称、进程名称、通讯协议、本地端口列表、远程IP和端口列表、数据流向（传入、传出和双向）、处理方式（阻断/放行、记录日志、报警）。

- 含特征升级2年。

（5）病毒防护软件

- 支持云查杀引擎、启发式引擎、脚本查杀引擎、人工智能引擎等多种病毒查杀引擎；

- 能够实时检测和拦截攻击行为，包括改写系统关键文件、修改注册表关键键值、感染移动存储介质、创建系统账号；

- 立体防护系统，包含浏览器防护，系统防护，入口防护和隔离防护4大类，其中浏览器防护包含网页防护，看片防护，网购防护，搜索防护，首页锁定，默认浏览器防护，邮件安全防护。系统防护包含摄像头防护，键盘记录防护，文件系统防护，驱动防护，进程防护，注册表防护。入口防护包含下载安全防护，U盘防护，黑客入侵防护，漏洞入侵防护，DNS防护，局域网防护。隔离防护包含可疑程序隔离防护。

- 服务器严格防护模式，为阻止入侵者关闭或者破坏客户端防护、以及放行勒索病毒，将阻止服务器客户端退出和卸载，终端无法添加信任和开发者信任，客户端无法关闭自我保护，禁止应用程序加载驱动；

- 支持按CVE编号查询漏洞，支持按KB号查询漏洞，管理员可快速关注高危漏洞，查看漏洞修复情况，如果还有未修复的终端则可立即下发修复任务；

- 简化补丁运维工作，支持补丁灰度发布，支持设置对特定分组优先进行补丁分发，自定义测试一段时间后再全网升级，实现补丁自动化运维；

- 可以支持Redhat、SUSElinux等主流 Linux防护；支持中标麒麟/银河麒麟系统；

- 含两年特征库升级维护服务。

（6）部技术规范要求符合性评测

- 具有网络安全等级测评资质或安全风险评估等相关资质；

- 制定《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》符合性评测方案，经建设单位审核后实施；

- 完成建设单位收费业务系统符合性评测工作，包含差距分析，整改，评测，并出具评测报告；

- 完成网络和服务器主机安全加固工作。

TS403.3 ETC 门架安全设计

ETC 门架系统参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境方面的三级安全保护要求。

ETC 门架系统主要包含 ETC 门架收费软件，车道控制器、RSU、车牌图像识别等设施设备及有关网络基础运行环境。

ETC 门架系统业务数据通过收费站与省联网中心和部联网中心建立连接，收费站内为门架系统服务的设备，按照收费站安全要求进行保护；多个门架系统共用收费站部署的一套计算环境和网络环境，可统筹考虑安全防护。同时，门架系统可视情况复用、共用收费站的网络安全物理环境、网络环境和计算环境。

部署在收费站的 ETC 门架系统的部分设备，按照收费站安全要求进行保护。

TS403.3.1安全物理环境

ETC 门架系统应将计算设备和通信设备布设在具有温湿度控制、防盗防破坏的环境，并通过有线通信网络与门架设备连接。ETC 门架系统设备严禁非授权人员攀登。ETC 门架系统的车道控制器、通信设备、供电设备等需放置在机柜内。室外机柜具备硬件防盗设计，柜体无裸露可拆卸部件，并通过电子门锁、视频监控、设备状态监测等手段对箱体开启情况进行监控记录，及时发现设备的丢失、损坏等异常状态。室外机柜集成防雷、接地保护装置，具备防雷击和防浪涌冲击的能力。室外机柜具备防火、防水（防潮）设计，防护等级不低于 IP55。

室外机柜集成空调，支持柜内温度自动调节，保障柜内设备运行在所允许的范围内；室外机柜应具备温湿度传感器；

ETC 门架系统室外设备，工作温度范围至少应满足-20℃～+55℃（寒区-35℃～+40℃），湿度范围应满足 5%～95%（无凝露），可根据气候地理条件，进行温湿度适应范围调整。

室外机柜配备备用电力供应，保证 ETC 门架系统的持续电力供应，确保 ETC 门架系统 24 小时不间断工作。

TS403.3.2安全通信网络

ETC 门架系统相关通信设备的业务处理能力具备冗余空间，保证部站、省站等传输线路网络的带宽满足业务高峰期需要，根据业务职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，根据需要至少划分通信设备、计算设备等不同的网络区域，并按照便捷管理和集约管控的原则为各网络区域分配地址，通过有效措施对各网络区域进行技术隔离；ETC 门架系统和省联网中心、部联网中心通信传输应提供链路冗余，主干链路的通信和安全防护等关键设备应采用双机备份。

TS403.3.3 安全区域边界

配备接入认证、加密传输等功能的安全网关设备，采用校验技术保证部站、省站通信过程中数据的完整性。采用密码技术保证部站、省站通信过程中的保密性。

通过边界防护设备，保证跨越网络区域边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信；对非授权设备私自联到收费专网的行为进行检查或限制，能够对收费专网终端或用户非授权连接到外部网络的行为进行检查或限制，阻止非授权访问。

根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外，受控接口拒绝所有通信。

在关键网络节点处，通过入侵检测、监测预警等功能的安全设备检测从内部/外部发起的网络攻击行为。

启用安全审计功能，审计覆盖到每个远程连接管理的用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。开启边界防护设备日志审计功能，对远程连接、管理的用户进行审计。通过将日志上传至路段中心实现备份。

完善相关设备安全策略，至少每半年对网络设备、服务器、数据库、中间件、RSU、车牌图像识别设备和终端等进行一次漏洞扫描，并及时进行系统加固和漏洞修补。

TS403.3.4安全计算环境

具备条件的可对管理人员、运维人员等采用“用户名+口令”和“USBkey 交通行业国密证书”或其他双因素认证方式实现用户身份鉴别。特定终端或网络地址范围，对通过网络进行管理的终端进行限制并且口令满足密码强度要求，并配置防暴力破解，对登录失败次数达到阈值的访问至少锁定10分钟。并禁用超级管理员账户，修改默认口令，只允许其分别通过特定的命令或操作界面分别进行系统资源配置、安全审计、安全策略配置操作，并对这些操作进行审计。满足身份鉴别、访问控制、安全审计的要求。

终端、服务器安装恶意代码防范软件及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。对 ETC 门架系统安全设备、服务器、终端设备进行统一恶意代码防范，支持防恶意代码的统一升级和管理。

采用校验码技术或密码技术保证重要数据（指令数据、交易数据、费率数据、车辆图像数据等）在传输和存储过程中的完整性，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

采用密码技术保证 ETC 门架系统重要数据（指令数据、业务数据）在传输和存储过程中的保密性。

对重要数据（指令数据、交易数据、费率数据、车辆图像数据等），通过本地存储方式或传输至路段中心进行备份。

TS403.3.5 ETC门架安全建设

本次设计在ETC门架系统与收费站计算机系统之间设置防火墙，且防火墙支持bypass功能。

TS404  收费车道系统

（1）ETC客车专用车道

ETC客车专用车道系统构成：由RSU、主节点（集成费额显示器、车牌识别和自动栏杆机）、LED车道信息屏、雨棚信号灯、车辆检测器、关道节点（集成手动栏杆、雾灯、电动限高）等组成。

ETC车道无需车道控制器，全部采用网络化设备，不再保留收费亭。

（2）ETC/MTC混合车道

ETC/MTC混合入口车道系统构成：车道控制器、RSU、主节点（集成费额显示器、车牌识别和自动栏杆机）、信息显示屏、雨棚信号灯、车辆检测器、收费员终端(显示器、键盘)、非接触式CPC卡读写器、称重检测（入口治超）、关道节点（集成手动栏杆、雾灯、电动限高）等组成。

ETC/MTC混合出口车道系统构成：由车道控制器、RSU、主节点（集成费额显示器、车牌识别和自动栏杆机）、信息显示屏、雨棚信号灯、车辆检测器、收费员终端(显示器、键盘)、非接触式CPC卡读写器、票据或发票打印机、称重检测（出口复检）、移动支付扫码终端、关道节点（集成手动栏杆、雾灯、电动限高）等组成。

混合车道保留车道控制器，所有混合车道设置自动发卡机/自助缴费机。内侧混合车道为独立式自动发卡/自助缴费车道，取消收费亭。外侧混合车道保留收费亭，与自动发卡机/自助缴费机共用车道设备。收费站采用电子发票。

每个车道天线控制器及车道交换机安装在主节点内置机柜，用于汇聚车道收费数据，然后通过光纤传输至收费广场交换机。收费广场交换机设置于收费亭前仓,收费广场交换机至收费站机房核心交换机采用双链路冗余方式，增强网络可靠性。

TS404.1  主要设备技术要求

TS404.1.1车道控制器

收费车道设备是以车道控制器为主体，辅以一系列的车道外围设备构成，车道控制器位于收费亭内。

- 采用嵌入式无风扇工业级主机，整机全封闭，辐射式散热，无风扇；

- CPU：主板Intel i5-7500；

- 内存：标准配置16GB双通道DDR4内存；

- 硬盘：双硬盘；标准配置为250G以上固态硬盘，外加扩展一块机械硬盘，容量为1T；

- 音频接口：主板封装1路音频输入，1路立体音频输出；

- 显示：HDMI及VGA；

- 总线扩展：2路PCI总线插槽；

- USB接口：主板封装不低于6路USB；

- 网络接口：主板封装不低于4路10/100/1000Mbps自适应网络接口，可分配独立IP地址，具备浪涌保护功能；

- 串行数据接口：主板封装8路RS-232数据接口；

- 输入输出（I/O单元）：主板封装24路数字I/O，所有设备控制皆通过数字I/O实现；

- 机箱采用全封闭式设计，防护等级为IP55；

- 人性化设计：I/O状态指示、内置LED继电器状态显示；

- 工作温度：-25～55℃；存储温度：-40～80℃；

- MTBF：50,000小时；MTTR：≤l小时；

- 软件支持： Windows 7及更高版本Windows系统、LINUX。

TS404.1.2 车道工控机

- CPU：主板Intel i5-7500；

- 内存：标准配置16GB双通道DDR4内存；

- 硬盘：双硬盘；标准配置为250G以上固态硬盘，外加扩展一块机械硬盘，容量为1T；

- 音频接口：主板封装1路音频输入，1路立体音频输出；

- 显示:HDMI及VGA；

- 总线扩展：2路PCI总线插槽；

- USB接口：主板封装不低于6路USB；

- 网络接口：主板封装不低于4路10/100/1000Mbps自适应网络接口，可分配独立IP地址，具备浪涌保护功能；

- 串行数据接口：主板封装8路RS-232数据接口。

TS404.1.3 收费员终端

1、显示器

- 22英寸 IPS屏显示器

- 分辨率1920×1080；

- 点距： 0.275mm；

- 响应时间：≤5ms；

- 对比度：1000：1；

- 平均亮度：250cd/m2；

- TCO 认证。

2、专用键盘

投标人应按《安徽省高速公路联网收费技术规范》等文件采购满足要求的键盘。

1）主要功能

（1）键盘上的各种键不会因为重复使用而出现错误登记。如果收费员按键操作顺序发生错误，则键盘不能正常工作，收费员只有按规定正确操作，才能完成收费过程登记，否则操作无效。

（2）键帽字符印刷中文文字，直接标注该键操作功能。键帽采用双层结构，内层为激光打标或者文字印刷，外层为透明罩，使键帽字文字和符号的设计符合人机工程原理，清晰易识，不易磨损。

（3）键盘能提供一些定制（功能）键和备用键。具体个数按键位布局图按要求制作。对有功能分区要求的键盘，不同区域选不同颜色的键帽，以示区分，如红、黄、蓝、绿、白等。

（4）每键之间有合适的间隔，常用键比一般键尺寸要大用四倍键和二倍键。

（5）尽量减少键的数量，满足全车牌收费系统工程的需要。

2）线缆连接；

收费专用键盘采用迷你卡侬头与键盘可拆式连接，将线缆插头按钮对准插座缺口轻轻插入即可可靠联接，按下按钮即可轻轻拔出。

应按下列步骤进行安装：

（1）将键盘的通讯线接好。

（2）此时键盘的指示灯（位于键盘左上角）将被点亮。

（3）完成电气连接，即可开始正常工作。如不能正常工作，

3）技术规范；

（1）外壳根据客户要求制作钢板喷塑加工。

（2）按键开关采用进口高可靠长寿命的二段式机械开关，手感舒适。针对各按键使用频率，部分按键使用双倍键、4倍键，以提高使用寿命

（3）键帽采用双层结构，保证在使用寿命期限内字符不磨损。

（4）键码、键帽印刷中文字符，具体内容按布局要求制作。

（5）键盘设有防水、防尘保护膜，防腐、密封、防护等级不低于IP56。

（6）采用多重屏蔽措施，有抗电磁干扰措施，以确保在强电磁场干扰环境中能可靠使用。电路芯片考究、成熟，可靠性好保证在强电磁干扰环境中能可靠地使用。

（7）接口设置采用迷你卡侬头与键盘可拆式连接，方便键盘的更换，减少对上位置的走线干扰；将线缆插头按钮对准插座缺口轻轻插入即可可靠联接，按下按钮即可轻轻拔出。接口PS/2

（8）工作电压：5V  DC

（9）工作电流：≤250mA

（10）工作环境要求：工作温度：-25～55℃ ；工作湿度：10～90%RH

（11）平均无故障时间MTBF：≥10000小时。

（12）按键的机械寿命：≥2千万小时。

4）按键开关技术性能

（1）操作力：65±20CN

（2）双键按力：110CN以上

（3）电  压：12V  AC、DC

（4）电  流：10mA  AC、DC

（5）寿  命：≥20×107 次

TS404.1.4 双通道车辆检测器

1、车辆检测器采用环形线圈检测器，它由埋在每条车道出口处路面下的环形线圈和设于车道控制器内的检测器构成。每个收费站每一条出、入口车道均设置1套双通道车辆检测器。每套车辆检测器带2组环形线圈。1组位于收费亭位置，用于控制车道计算机图像采集卡抓拍车辆头部图像；1组位于岛尾，用于统计驶入、驶出车道的车辆数和控制通行信号灯、自动栏杆的动作。

2、车辆检测器应可以检测通过本路的各种车辆。当拖挂车通过检测器时应判为一辆车；当两辆车快速、慢速或相距很近地通过检测器时，应判为两辆车。

3、各车道的检测器不能互相干扰。金属物体在两车道之间的收费岛上移动时，不能影响检测器的性能和精度。

4、当车道处于关闭状态时，检测器通常应仍处于工作状态，以检测在车道关闭时的违章车辆。当有违章车辆通过时，应能引起系统报警，直至事情处理完毕。

5、环形线圈安装包括以下内容，但不局限于此：开槽、布线、封装（填充适当的填充剂）。

6、主要的技术指标：

- 自协调范围：30~200KHz，四级可调；

- 灵敏度：8级可调；

- 频率：30～200KHz，四级可调；

- 电源要求：DC12V；

- 工作环境：操作温度：-20℃—+65℃；存储温度：-40℃—+85℃；相对湿度：最大95%（无冷凝）；

- 配雷电及瞬间过高电压保护装置；

- 埋设后的环形线圈绝缘电阻：＞500MΩ（DC500V时）；

- 检测器适应线圈电感应量范围：20～1000H（由频率确定）；

- 检测线圈的填充剂要保证低温不断裂，高温不软化。

TS404.1.5 CPC卡读写器

- 工作频率：13.56MHz；

- 读写误码率：＜10-6；

- 读写距离：0～100mm；

- 用SM4加密算法和随机函数相结合的技术手段完成卡和读写器间的双向识别；

- RS232接口与车道控制器连接；

- MTBF大于20000小时，MTTR小于0.5小时；

- 环境温度：-40℃ ～+50℃；

- 环境湿度：20%～80%；

- 电源AC220V±10%  50Hz±3Hz。

TS404.1.6 雨棚信号灯

LED光源技术要求：

- 超高亮度红色LED光源：直径5mm，应由2个以上超高亮度红色LED组成，光源波长626nm，亮度＞4000mcd；

- 超高亮度纯绿LED光源：直径5mm，应由2个以上超高亮度纯绿LED组成，光源波长515～525nm，亮度＞3000mcd；

- 半功率角：30°。

雨棚信号灯技术要求：

- 尺寸：600×600mm，带遮阳罩，黑色机箱，防水、防尘、防锈设计，密封性IP55；

- 像素：每只像素封装2只以上LED管，图案每排2只像素以上；

- “红色×”的方式工作；

- 电源：AC220V±15%，50Hz±3Hz；

- MTBF：50,000小时；

- MTTR：0.5小时；

- 温度范围：-20℃～+60℃；

LED 车道信息屏

- 显示尺寸：≥ 2000MM宽*1000MM高；

- 轻量化结构，可以自然散热；

- 点间距：≤P15.625mm；

- 显示屏发光像素由双基色发光二极管（LED） 组成，可显示红绿黄三色；

- 每套屏由上竖屏与折面屏组成，上竖屏与水平面垂直；

- 驱动模式：静态恒流，具有过流保护功能；

- 显示亮度：≥8000cd/㎡；

- 显示屏发光亮度≥ 32级亮度可调；显示屏整屏亮度均匀度≥95%；

- 整屏视认角≥30°；

- 显示模块内各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/m²；

- 像素的年失控率≤1‰，离散型；

- 整体重量：≤50KG；

- 屏体厚度：≤70mm；

- 工作电压：AC220V±20%；

- 工作环境温度：-20℃～50℃； 工作环境湿度：10%～90%；

- 前后防护等级：≥IP65；

- 通信方式：TCP/IP 网口通信接口。

TS404.1.7 关道节点

主要由雾灯与电动关道栏杆组成，通过指令或设备的按键可以实现抬落杆、限高功能，达到打开或关闭车道、限高的目的，其中雾灯具有多盏同步闪烁功能，关道节点采用IP化接口，同时预留有本地控制按钮。具有车道通行指示LED点阵屏，可显示“七座及以下小型客车专用行驶通道”、“车道关闭”、“车道维护”等信息或自定义信息发布；LED全彩电子交通指示牌，可显示限高、限速等标志标牌类信息。

①单向关道节点

- 电源电压：AC220V/50HZ；

- 行程时间：抬落杆＜30s；上下行程＜30s；

- 杆臂长度：≥3500mm；

- 车道信息显示屏：P4.75双色LED点阵屏，亮度＞4500cd/㎡，可显示“车道关闭”、“车道维护”等信息；

- 杆臂下边缘距水平地面的高度在650mm～950mm之间。

- 升降电机：采用数字步进伺服电机；

- 升降区间（可通过LCD屏设置）：限高状态距岛面2100mm，封道状态距岛面950mm；

- 岛面高度设置：支持；

- 禁行高度设置：支持；

- 限高高度设置：支持；

- 下降防护功能：支持；

- 防撞功能：支持；

- 配有LED圆形电子交通指示标志牌：P6.25全彩，亮度＞4500 cd/㎡；可显示限高、限速标志;

- 雾灯参数：

可视距离：浓雾天＞300m；

半值角：15°；

发光直径：≥Φ185mm；

闪烁频率：≥1Hz，支持多台设备自组网同步闪烁；

灯光颜色：黄色；

波长：589-595 nm；

亮度：≥13000 mcd。

- 通信接口：RS232/485、开关量、RJ45；

- 具有黄闪报警器；

- 防护等级：IP65；

- 功耗：＜500W；

- 工作温度：-40℃～50℃；

- 工作湿度：10%-95%RH；

- MTBF: ≥15000h；

- MTTR: <0.5h；

- 安装方式：落地式。

②双向关道节点

- 电源电压：AC220V/50HZ；

- 升降电机：采用数字步进伺服电机；

- 升降区间（可通过LCD屏设置）：限高状态距岛面2100mm，封道状态距岛面950mm；

- 左右独立升降：支持；

- 左右独立控制：支持；

- 岛面高度设置：支持；

- 禁行高度设置：支持；

- 限高高度设置：支持；

- 下降防护功能：支持；

- 防撞功能：支持；

- 行程时间：上下行程＜30s，抬落杆＜30s；

- 杆臂长度：≥3500mm；

- LED通行指示标牌：P4.75双色LED点阵屏，亮度＞4500cd/㎡，显示面积：608mm*912mm ；

- LED电子交通指示标志牌：P6.25全彩，亮度＞4500 cd/㎡；可显示限高、限速标志；

- 雾灯参数：

可视距离：浓雾天＞300m；

半值角：15°；

发光直径：≥Φ185mm；

闪烁频率：1Hz，支持多台设备自组网同步闪烁；

灯光颜色：黄色；

波长：589 nm；

亮度：≥13000 mcd；

- 通信接口：RS232/485、开关量、RJ45；

- 防护等级：IP65；

- 功耗：＜500W；

- 工作温度：-40℃~50℃；

- 工作湿度：10%-95%RH；

- MTBF: ≥15000h；

- MTTR: <0.5h；

- 安装方式：落地式。

TS404.1.8主节点

主节点是集栏杆机、车牌识别、费额显示屏、报警灯、通行灯和内置机柜、工业空调于一体化设备。在实现应有的多元化功能下，简化结构、减少设备安装工作，提高工作效率。

防砸防撞功能：在栏杆机落杆过程中，栏杆臂与水平面夹角大于15°的范围内，如有车辆驶入线圈感应区，栏杆臂将自动抬起，防止砸车。栏杆臂夹头采用可脱开的回转式设计，在受撞击时栏杆臂可脱出夹头，避免对栏杆机内部传动机构造成损伤。

断电抬杆功能：设备意外断电时，处于落杆状态的栏杆臂将自动抬起，防止因意外断电而对误入车道的车辆和设备造成损伤。

车牌抓拍功能：车牌识别与栏杆机集成于一体，使车道外观更加简洁美观，同时减少车道的工程量降低成本。

信息显示：一体化显示屏可显示通行车辆车牌、费额等信息，司机可以更好的了解车道通行状态和车辆信息，简化收费流程，极大的提高通行效率。

通行灯功能：通行灯可显示当前车道的通行状态。

报警提示功能：当有闯关、设备故障等状态时，可通过报警器报警提示。

内置机架式机柜：内部预留大空间用于现场放置车道天线控制器、车道机、显示器等。

空调制冷：侧面安装工业空调，可有效降低设备内部温度。

语音播报功能：内置功放控制器，可自定义语音内容。

主要技术参数：

- 电压：AC220V±15%；

- 频率：50～60Hz；

- 功率：＜1100W（含制冷空调）；

- 平均无故障时间：500万次；

- 工作温度：-40℃~+70℃；

- 工作湿度：≤90%无凝露；

- 整机接口：标准4网口；

- 电机类型：步进伺服电机；

- 整机抬落杆时间：≤0.6s；

- 栏杆臂长度：普通车道3.28m；超宽车道3.5m；

- 显示屏幕规格：5mm像素间距，96*192点阵；

- 显示区域尺寸：480mm*960mm；

- 车牌识别像素：300W；

- 抓拍识别率：≧99%；

- 传感器类别：逐行扫描彩色CMOS；

- 光学尺寸：1/2 英寸；

- JPEG像格式尺寸：2304*1296、1920*1080；

- 车牌识别接口：单/双路10/100M自适应网口；

- 通行灯规格：5mm像素间距，32*32点阵；

- 通行灯大小：160mm*160mm；

- 显示内容：红色叉号、绿色箭头。

TS404.1.9 拾音器

- 静态电流：3.5mA；

- 监听范围：监听场合100m²内不失真。

TS404.1.10广场数据交换机

- 支持线速转发交换容量不小于520Gbps，包转发速率不小于144Mpps，24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+(含2光模块)；

- 支持IGMP Snooping，IGMP，组播VLAN等组播协议；

- 支持VLAN功能，支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口的VLAN和基于协议的VLAN；

- 支持全双工，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；

- 支持IPv4和IPv6的三层路由功能；

- MAC地址表：32K，地址自学习，IEEE 802.1D标准；

- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴控制，802.1x认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等；

- 工作温度：-5℃～45℃；

- 含堆叠模块。

TS404.1.11车道交换机

- 支持线速转发交换容量不小于520Gbps，包转发速率不小于144Mpps，16个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+(含2光模块)；

- 支持IGMP Snooping，IGMP，组播VLAN等组播协议；

- 支持VLAN功能，支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口的VLAN和基于协议的VLAN；

- 支持全双工，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；

- 支持IPv4和IPv6的三层路由功能；

- MAC地址表：32K，地址自学习，IEEE 802.1D标准；

- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴控制，802.1x认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等；

- 工作温度：-5℃～45℃。

- 工作环境：5－35℃。

TS404.1.12 ETC路侧单元

ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费 专用短程通信”系列标准（GB/T 20839-2007、GB/T 20851.1-2007、GB/T 20851.2-2007、GB/T 20851.3-2007、GB/T 20851.4-2007、GB/T 20851.5-2007）等相关国家标准，并通过交通运输部相关部门权威检测。

同时至少满足以下技术要求：

- 路侧设备的技术标准应满足GB/T 20851.1～5-2019《电子收费专用短程通信》系列标准，《收费公路联网电子不停车收费技术要求》中的规定。

（1）基本功能性能

- RSU由车道天线、天线控制器及电源组件等功能模块组成；

- RSU提供以太网或标准串行接口，与车道主控制器连接；

- RSU内置至少4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM模块；

- 在相邻两条或两条以上ETC车道情况下，各车道读写器的天线工作频率应能交叉配置，以避免相邻频谱干扰；

- RSU支持高安全性电子钱包交易方式，符合PBOC金融卡交易规范；

- 可适应车辆通行速度≥70km/h，提升通车速度的同时，防止旁道干扰和跟车干扰；

- RSU具备通信区域设定功能，适应各种应用场景需求；

- RSU提供灵活可控的应用编程接口，以适应各种应用编程的需要；

- RSU采用联机工作方式；

- RSU的供电符合收费车道工作环境；

- RSU具备较好的抗雷击、浪涌性能；

- RSU能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作；

- RSU的免维护寿命不低于70,000小时。

- 具有友好的人机界面，能够以图片、中文、英文等方式显示设备工作状态，包括但不限于PSAM卡状态、发射功率、故障类型等等。

- 设备需支持远程监控维护和集中管理等功能，状态查询，参数配置，固件升级，流水日志检索和上传，ETC交易成功率实时统计等功能。

（2）安全性要求

- RSU应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行；

- PSAM卡通信速率不低于56 kbps。

（3）通信区域控制与OBU定位

- RSU应具备相控阵功能，可根据OBU定位信息调节信号波束进行跟踪，最大交易距离应≥12m，在提升通行速度的同时，防止跟车；

- RSU设备稳定通信区域长度可在6m-15m范围内，宽度可在2.5m-4 m范围内通过软件调节，保证较快车辆通行速度的同时，适应单车道到多车道安装要求；

- RSU可对OBU纵、横两个坐标维度进行定位，最高定位精度≤0.1m，防止跟车干扰和旁道干扰；

- 定位方案应采用易于部署的单天线方式实现；

- RSU应具备发射功率闭环控制功能，保障各类气候条件下交易区域稳定一致；

（4）接口要求

- RSU应至少具有RS-232、RS-485或以太网方式之一的上位机通信接口；

- RSU应具有符合ISO/IEC 7816要求的PSAM卡座接口，支持对符合JR/T 0025安全交易规范要求的PSAM的透传指令操作。

TS404.1.13自动交易终端

入口自动发卡机

入口自动发卡/ETC车道设施应符合下列要求：

a）自动发卡/ETC车道支持客货车自助取卡通行。

b）自动发卡/ETC 车道须支持 ETC 过车自动交易、重复交易限制、车型与车牌比对校验、超限拦截、两客一危拦截和入口拒超抓拍取证等业务功能.

c）具备自动班次切换，发卡统计和特情处理等功能。

d）具备按键求助、IP 音视频对讲功能。按下面板求助按钮后，管理端可实时获取该车道语音对讲和视频监控画面，并对卡机界面进行远程控制。

e）自动发卡系统要求一次性过车率在 99%以上。

f）自动发卡车道系统软件功能和流程应与 MTC 车道软件系统保持一致。

硬件功能要求：

- 具备客货车发卡、坏卡自动回收。

- 具备语音提示功能，支持语音合成。

- 具备按键求助、声光报警和 IP 音视频对讲等功能。

- 工作状态显示：LED。

- 伸缩式发卡。

- 支持基于网络的传输控制协议。

- 配置热敏打印机，具备节假日纸券打印功能。

- 自动发卡机生产厂商应提供相关软件二次开发接口协议。

硬件性能要求：

- 适应卡片尺寸：长 85.5±0.2mm/宽 54±0.2mm/厚 5±0.2mm（CPC 卡）。

- 通讯接口：以太网口。

- 工作电压：220V±15%，50Hz±2Hz。

- 功率：<150W(不包括加热、制冷部分）；

- <650W（包括制冷部分）。

- 工作湿度：0～90%，工作温度：40～55℃。

- 平均无故障时间 MTBF：＞10000 小时，平均故障恢复时间 MTTR：<0.5 小时。

- 播放语音≥80db。单工位装卡时间：<15 秒。

- 传动件寿命：不低于100 万次。

- 发卡速度：≤ 3 秒。

- 切换响应时间：≤2 秒。

- 卡机总 IC 卡容量：800 张-1000 张可选。

- 机箱防护：≥IP55。

- 机内内置 IC 卡读写器及收费员终端。

- 防雷：电源及通讯接口都采用防雷设计，确保系统的稳定性和安全性。

- 散热：采用良好的散热结构，确保在允许工作范围内稳定工作。

- 行式热敏打印：

打印速度：250mm/s（max）；

打印宽度：80mm (max)；

进纸方式自动吸纸( 水平 180 °)；

打印格式：反白、下划线、斜体、粗体等；

切纸方式：全切、半切。

出口自助缴费

出口自助缴费/ETC 车道系统软件功能应符合下列要求：

a）自动交易终端/ETC 车道须支持客货车自助缴费。

b）支持 ETC 过车自动交易、重复交易限制、车型与车牌比对校验。

c）具备移动支付、客货车ETC卡支付、CPC卡通行电子钱包支付等多种通行方式和支付手段。

d）具备自动班次切换、回收卡统计和特情处理等功能。

e）具备打印纸质发票功能。

f）具备交易状态验证功能。

对 ETC 车辆进行交易状态验证，对已通过匝道自由流预收费设施缴费成功ETC 车辆直接放行，对缴费失败或未缴费的 ETC 车辆进行再次交易后放行。

g）具备按键求助、IP 音视频对讲功能。

按下面板求助按钮后，管理端可实时获取该车道语音对讲和视频监控画面，并对卡机界面进行远程控制。

h）自助收卡/缴费系统要求一次性过车率在96%以上。

i）自助收卡/缴费车道系统软件功能和流程应与 MTC 车道软件系统保持一致。

硬件功能要求：

- 具备客货车 CPC 卡回收、拒收不符合尺寸要求的卡片、好卡和坏卡分开存放功能。

- 具备微信、支付宝、ETC 卡刷卡支付功能。

- 具备切票、废票回收、伸缩出票、上下工位取票功能。

- 卡数/工作状态显示：液晶 LCD。 具备语音操作指引播报功能。

- 具备求助按键声光报警、操作指引显示屏和实时视频交互与语音 IP 对讲等功能。

- 具备节假日纸券扫描功能。

- 自助收卡/缴费机生产厂商应提供相关软件二次开发接口协议。

硬件性能要求：

- 适应卡片尺寸：长 85.5±0.2mm/宽 54±0.2mm/厚 5±0.2mm（CPC 卡）。

- 工作电源：AC220V±15%，50Hz±2Hz。

- 功率：＜665W（含制冷空调，如采用低功耗设备此项指标应＜350W）。

- 通讯接口：以太网口。

- 工作温度：-20℃～60℃，工作湿度：0～90%。

- 平均无故障时间 MTBF：＞10000 小时，平均故障恢复时间 MTTR：﹤0.5 小时。

- 收卡速度：≥1500 张/小时。

- 收卡伸缩距离：10cm。

- 传动件寿命：100 万次。

- 噪音：≤60dB。

- 卡机容量：400-800 张可选。

- 扫码枪分辨率：200 万像素；扫码距离：0.2-1.0m；

- 扫码范围：≥40×40cm（80cm 距离时）；

- 扫码成功率：＞99.9%。

- 实时监控摄像机：200 万像素。

- 防护等级：≥IP55。

- 机内内置 IC 卡读写器及收费员终端。

嵌入式自助设备除不含空调、收费员终端外，其余功能及技术指标与独立式自助设备一致。

TS404.1.14移动支付受理终端

- 设备防非法软件或木马植入；

- 双摄像头，支持防眩光、光学防抖；

- 摄像头分辨率了不低于30万像素；

- 显示屏：LED户外高清屏；

- 不低于64×64分辨率；

- 扫码范围：不低于40cm-150cm；

- 音量：不低于80DB/80cm；

- 支持以太网通讯及远程管理、固件升级功能；

- 支持RS232接口通讯；

- IP65+防护等级、雨淋环境下扫码；

- 终端工作环境：-20°C，+70℃，相对湿度<95%；

- 终端存储环境：-40°C，+80℃，相对湿度<98%；

- 含扫码枪。

TS404.1.15轴组式计重设备系统

入口称重检测应拒绝违法超限超载车辆驶入高速公路，出口开展出口称重抽查，通行车辆称重检测数据实时传输至所在收费站系统。实现称重检测数据与收费系统、治超系统数据交换共享、业务协同联动。

ETC货车通行混合车道入口，称台无重量返回或称台故障，禁止货车通行。

当ETC货车和ETC专项作业车、非ETC货车和非ETC专项作业车统一超限判定标准，根据称台返回轴数、总重判定车辆超限并进行拦截。

如司机可当场提供该车最大允许总质量的有效证明文件，则以证明文件上标明的最大允许总质量作为判定该车是否超限超载的依据。如果当场无法提供或无法验证证明文件的合法有效性，则按照 GB1589—2016的规定，按同一轴数限定的最小值作为最大允许总质量限值, 作为判定该车是否超限超载的依据。

采用一体式入口称重车道布局，检测模式为：车道内设置入口检测称重设施，货车通过入口检测称重设施后，未超载车辆领卡驶入高速，超载车辆从车道内倒出后在外广场掉头驶离。

入口、出口称重图像数据包括车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照３张检测照片和长度不少于５秒的视频记录等。

MTC货车超限处理

1）车辆驶入车道，通过称台后，收费界面右侧中心位置重量区域显示该车车重、轴重、超限吨数、超限率等重量信息；

- 车辆驶入存在线圈触发车牌识别，收费界面显示车牌识别结果；

- 收费员录入车型、车种，按【确认】键，若该车总重量超过治超超限标准，则收费界面弹出“车辆超载”对话框，内容包括轴数、限载、重量、超载和处理方式。

- 若禁止通行，按数字键“1-人工拦截”，界面车辆信息清空，回到请输入车型、车种状态，重量区域的车重信息等待车辆倒出车道后自行删除。

- 若继续发卡，按数字键“2-授权放行”，弹出班长身份验证对话框，身份验证通过后，提示“请刷CPC卡或按故障键”，此时收费员将CPC置于卡机上，程序写卡成功后，提示“请按确认键放行”，收费员按【确认】键，栏杆抬起，车辆驶离通过线圈后，界面该车重量被清除，栏杆落下。若车辆为大件运输车辆，现场工作人员通过在线查询功能核实大件运输车辆有效性，如为合法大件运输车辆，则选择“3-大件运输”，系统提示班长授权，班长授权后，刷CPC卡后，系统抬杠放行。

如果司机能提供有效证明文件，证明确实未超限的，按数字键“4-有效证件”，系统提示录入证件总质量。确认后，刷CPC卡，抬杆放行。

ETC货车超限处理

ETC模式下，ETC货车驶入混合车道入口，获取称台总质量及轴数，判定车辆超限后：

若允许车辆通行，收费员按【修改(删重)】键，选择【有效证件】，输入实际车辆证件最大总质量，按【确定】后，如果证件最大总质量大于当前车辆称台质量，不判超限，ETC交易成功后，抬杆放行，如果交易失败，则车辆可倒回重新驶入再次尝试交易，如仍交易不成功，则发CPC卡通行。

若禁止车辆通行，收费员按【取消】键，劝返车辆倒回车道。

（2）性能指标要求

轴组式计重设备主要技术参数：

- 动态整车总重量2级，检定误差≤±1%；

- 称重平台（称重台面宽度）：超宽车道≥4.0m；

- 秤台长度：≥4m；

- 秤台钢板厚度≥14mm；

- 最大称量：60t（三联轴组）；

- 最高运行速度≥10km/h；

- 单轴或轴组载荷准确度等级C级；

- 称重显示仪表：准确度等级Ⅲ级；

- 安全过载：≥150% FS，极限过载200% FS；

- 温度范围：-40℃～+80℃，可在寒区使用；

- 相对湿度范围：0～95%；

- 传感器防护等级：IP68；

- 使用寿命：10年以上；

- 称重传感器精度等级：OIML C3；

- 输出检测信息：轴型、胎型、轴距、联轴信息、轴重、连轴重量、总重、行驶状态代码等；

- 轴识别准确率：≥99.9%；

- 允许车轴停在称重平台上；

- 能对各轴组分别进行计量，能准确称量车辆的轴组重量，具有良好的计量线性；

- 根据收费车道的坡度，秤台应具有随每个车道坡度大小安装性能，坡度一般不大于3%；

- 防压边装置：秤台两侧加装防压边装置，杜绝走“S"、“压边”等作弊行为；

- 防擦边轮胎阻隔器：防止货车压边后爆胎情况发生；

- 防滑要求：采取有效防滑措施，防滑装置的铺设区域应兼顾小型货车/小轿车及载重车车辆。应采取花纹钢板台面防滑措施；

- 精度稳定性：设备标定周期12 个月。

（3）称重控制器（含软件）

机柜要求：采用密封设计，可有效防尘，并有独立的温控系统；

称重数据控制器由数据采集处理单元、控制和接口单元、电源单元、电缆接线、机柜外壳等构成。称重传感器和红外线车辆分离器采集的数据信号全部传入称重控制器，由称重控制器综合分析、处理、计算形成一条完整的车辆称重信息，包括该车辆的轴重、轴组重、轴型、车速、总重、速度等；

称重数据控制器充分考虑到车道高温、高电磁干扰和高汽车尾气的工作环境，机柜采用不锈钢材质。机柜门缝采取包边防护，使机柜内电子设备免遭风雨、沙尘等自然力破坏；外壳表面保证不锈蚀、不龟裂、不脱落；机柜内的电子设备均采用耐高温元器件，所以机柜内部的温度会维持在适当的范围内；机柜内安装电源防雷击保护器、电源滤波器和电压瞬变抑制器，有防雷、抗浪涌冲击的能力；机柜内采用端子排接线方式，结构布置合理而且便于维护；

具有开机自检、空闲时定时自检、零点校正、自动温度补偿等能力；

具备自动缓存功能，能够保存10辆车的数据，在向计算机发送数据失败时，自动存入缓存消息队列并尝试重发，在此次数据未正常送达前不会被下一条数据冲掉，从而保证称重数据的完整性；

触摸显示屏，可进行标定、参数设置（具有权限密码保护）、数据检测等操作，方便现场调试；具备铅封装置，防止非授权人员修改；

称重系统兼容全国多个省份公路计重收费和超限检测通讯协议；

称重系统异常时（如自检异常或程序迷失时）内置系统自动复位（有看门狗电路设计），复位时间小于5s；

具有自诊断功能：当与车道收费计算机发生通讯故障时，可以通过硬件和软件（收费界面上）发出故障消息；

可有效识别并正确处理车辆复杂的行驶模式，诸如倒车、半倒车、不完全进入、不完全退出等；

采用轴数（轴型）—重量—速度组合修正模式，适合更高精度需要；

具有防作弊功能，能够识别司机的违规行驶（包括：轧秤、跳秤、刹秤、冲秤、走S形等多种形式）并对重量进行修正；

- 工作温度范围：-40℃～+80℃；

- 相对湿度范围：0～95%；

- 平均故障间隔时间：≥20，000h；

- 平均修复时间：≤30min；

- 通信接口：RS232、RS485、以太网接口等多种实时传输接口；

- 防护等级：IP65；

- 内含传感器供电电源：DC15V/500mA；

- 共模抑制比：＞120dB；

- 电源：AC220V（+10%，-15%），50Hz±2%；

- 满足GB/T 7724的要求。

（4）分车控制设备

1）功能要求

能够在全天候、全气候的情况下实现车辆分离；

具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议；

红外线车辆分离器主要由成对配置的红外线光幕发射和接收装置、分离器外壳、控制器等构成；

红外线车辆分离器安装于称重平台前方两侧路边，用高密度的红外光幕连续扫描，能安全消除跟车现象，保证称重检测数据与车辆的一一对应关系；

红外光栅车辆分离器具备自动除霜功能，不用在防护外壳上加装加热玻璃；具有温湿度控制，可有效防止凝露、结霜，从而保证恶劣天气下光幕正常工作；

红外线光幕使用编码扫描方式工作，不受阳光、雨、雪、雾的干扰，能安全消除跟车现象，可以检测拖车挂钩，将半挂车、全挂车、单车可靠分离；当两辆车之间间隔较近、同时在计重区域内行驶或者车流量大、车辆排队、有车辆停止于计重区域的，光幕均可以保证称重检测数据与车辆的一一对应关系；

光幕具有自诊断容错功能，当玻璃窗上有污泥、过多灰尘或光电管故障时，红外线车辆分离器可自动探测故障，并忽略(屏蔽)有问题光束，保持正常工作状态，同时输出报警信号，提醒尽快消除故障，在故障原因解除后，系统可自动回到正常工作状态；

当红外光幕发生故障时，光幕上方的红色LED指示灯指示相应错误，故障信息会通过串口传给车道收费计算机，由车道收费计算机将光幕的故障信息显示在收费界面上并对此故障信息进行记录。

2）性能指标要求

- 车辆单车分离精度：晴天≥99.9％，雨雾天气≥99.5%；

- 采用高能量、高穿透率光电管；

- 光栅红外发射管的最高高度：1500mm～2000mm；

- 光栅红外发射管的最低高度：≤400mm；

- 最小分辨物尺寸：≤30mm；

- 两车可分离的最小间距：≤100mm；

- 红外光发射端与接收端最大距离：14m；

- 光幕安装高度可调范围：400mm~1600mm；

- 工作环境温度：-40℃～+80℃；

- 相对湿度：0～95％；

- MTBF≥20000h；

- 防护等级：IP67。

（5）防雷

称重设备防雷接地使用收费系统的防雷接地；

称重设备防雷接地采用多点防雷接地，防雷接地电阻小于4欧姆；

供电电源安装有电源防雷击保护器、外场设备数字接口采用光电隔离设备，有防浪涌电流能力，传输导线采用密织铜屏蔽层，四芯导线；

电子部分和所有接口都设置防雷接地或光电隔离保护，保证野外施工与运行的安全。

TS404.1.17车型自动识别设备

- 功能要求：车型识别（自动识别轴数和轮数，输出车型信息，符合《JT/T 489-2019 收费公路车辆通行费车型分类》标准要求），车牌识别，车辆分离，全景多角度监控，视频识别，智能补光，字符叠加，宽温，宽压；

- 输出信息：H.264视频，车头大图（≥500万像素），车尾大图（≥500万像素），车辆侧面图（≥500万像素），车牌彩色小图，车牌结果文本，附加信息文本等；

- 可识别的车牌类型：可识别符合“GA36-2014”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照、新能源车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息；

- 车辆抓拍识别率：车辆捕获率≥98%；车辆号牌识别率≥99%；

- 车型识别率：车辆分离准确率≥98%；车型识别准确率≥98%；

- 轴数轮胎识别率：轴数识别准确率≥98%；轮胎识别准确率≥98%；

- 接口要求：2个 100/1000M自适应RJ45，1个 I/O输入I/O输出，1个RS-485，支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等；

- 调试要求:图像采集单元的三个摄像头一体化，镜头角度可调，支持远程维护，设备的升级、维护、参数调整，可以在网络中的任何一个计算机终端上在线完成；

- 电源：AC 100～240V，50～60Hz；

- 防护等级：IP55；

- 平均无故障时间：MTBF ≥ 30000小时；

- 平均修复时间：MTTR ≤ 90秒。

TS405  闭路电视监视系统

本项目CCTV系统设计，承包人应保证在本项提供的前端监控设备、传输设备及存储设备应可无缝接入路段收费中心监控平台。

本项目收费监控系统设计，采用路段中心集中监控模式，不设站级监控。

高速公路视频主要包括收费车道视频，收费广场视频、收费亭视频、门架视频（车牌识别）、道路监控视频，主要用于后期收费稽核、运营管理。在收费网中仅存储收费车道视频及门架视频（车牌识别）。收费广场视频、收费亭视频、室内视频、绿通摄像机及雨棚摄像机与监控视频共网段、同存储。

本项目收费闭路电视系统由前端网络摄像机，所有摄像机视频编码同时支持H.264和H.265压缩标准。摄像机均支持中文字符叠加，车道摄像机支持动态字符叠加，叠加内容的大小和位置可调整。网络摄像机在100米范围内，采用UTP 6 直接接入视频交换机，超过100米采用光纤收发器接入视频交换机。

各收费站需满足存储不少于6个月图片信息和1个月视频信息。

高清监控图像存储时编码格式为H.265/H.264,码流为 4Mbps，图像记录质量分辨率应达到1080P像素，监控视频存储时间30天，采用IP SAN 磁盘阵列进行存储。

监控网：收费站接入干线视频监控，ETC门架监控，收费广场监控及收费亭、室内监控。

收费网：收费站收费车道摄像机，汇聚的ETC门架系统车牌识别摄像机。

本项目收费车道视频采用主节点内车牌识别视频流，监控栏杆起落及自助交易设备运行状况，设计雨棚摄像机，采用吊装方式。

TS405.1  系统构成

收费闭路电视监视系统实行二级监控：即路段收费中心、收费站两级监控。

监视系统由前端设备、传输设备及存储控制设备三部分组成。前端设备包括广场摄像机、车道摄像机、收费亭摄像机（拾音器）等；传输设备包括广场以太网交换机、视频以太网交换机等设备；存储控制设备包含计算机、存储设备、显示设备等。

各收费广场通过视频以太网交换机上传所有图像收费站，各收费站图像通过通信系统综合业务接入网传入监控中心，实现收费视频联网监控，本地可通过软件实现控制优先。

1、前端设备

车道摄像机：利用主节点车牌识别视频流对通过的车辆和收费员的对应操作过程进行监视。每辆车都进行视频抓拍，将抓拍的特殊车辆图片缓储在车道控制器里，并将特殊车情的抓拍图片通过以太网上传至收费站、路段收费中心数据服务器中进行存储，供主控及图像处理计算机进行处理、检索。

收费亭摄像机：每个收费亭设置一台亭内摄像机，可以配合车道摄像机视频监视收费员的操作，还可以监视收费亭内的情况，保证收费员的人身安全。

收费广场摄像机：广场摄像机安装在收费广场两侧渐变段的土路肩上。用于监视收费广场范围发生的交通堵塞状况及其它异常状况。

拾音器：安装在每个收费亭内，存储编码器可对音视频进行同步录像录音，并可进行回放，以备稽查和事故处理，值班人员可通过音箱实时监听收费员的谈话。

2、传输设备

视频交换机：所有视频信号通过广场视频交换机传输至收费站机房。

TS405.2  闭路电视监视系统的功能

1、视频切换

在各个收费站设置视频以太网交换机及图像计算机，供分中心任意控制切换所有视频图像，对所有收费亭、收费车道和收费广场进行监视；中心监控员可以操作广场摄像机的镜头拍摄到收费广场的任一角落；能与报警系统产生联动，一旦报警，广场摄像机自动转至相关车道，路段收费中心内的图形处理计算机立即切换该车道的相关视频（包括车道、亭内、广场），这样可以及时了解收费广场状态；并可以通过视频存储服务器对本段时间内的数字视频录像进行标记并上传视频服务器。

2、图片抓拍

收费车道控制器可抓拍所有车辆图片，记录并向收费站数据服务器、路段收费中心数据服务器上传车辆图片，一方面可以配合收费亭摄像机图片，监督收费员的收费操作、车型判别、管理通行车辆，另一方面可以提供反查。

3、视频、图片存储

视频存储服务器对各摄像机视频进行24小时不间断录像，正常图片保存30天后自动删除；

收费站视频存储服务器中报警、特殊车辆通过时的车道、收费亭、广场视、音频可以在本地至少保留1个月，当硬盘容量达到极限的时候冲掉最早的视频图像。

4、视频稽查

各站可以通过计算机在网络上浏览记录在视频存储服务器上的历史视频文件，以方便稽查。

5、音频监听

各站可通过计算机在网络上浏览记录在视频存储服务器上的历史音频文件，以方便稽查。

TS405.3 设备主要技术指标

TS405.3.1 收费亭、室内摄像机

- 1/2.8逐行扫描CMOS传感器；

- 最大图像尺寸：2560×1440；

- HDTV视频标准:1080P(1920x1080)，至少2个独立可配置720P，帧速达到30/25帧/秒；

- 支持ONVIF1.0.1和ONVIF2.0标准；

- 传输方式：支持单播和组播；

- 动态范围：支持背光抑制，宽动态；

- 支持双向全双工音频；

- 3-9mm镜头，F1.3，自动光圈，支持P-Iris技术；

- 彩色：≤0.2lux/F1.3，黑白：0.04lux/F1.3；

- 至少支持1个IO报警输入接口，1个IO输出接口；

- 工作温度：－10℃～＋50℃，12VDC/24VAC。

TS405.3.2 车道绿通摄像机

- 1/2.8"逐行扫描CMOS传感器；

- 焦距范围：3.8-13mm；

- 最低照度：彩色0.18Lux F1.3/黑白0.04 lux F1.3；

- 最大图像尺寸：2560×1440；

- 支持ONVIF1.0.1和ONVIF2.0标准；

- 传输方式：支持单播和组播；

- 支持多次曝光的宽动态，强光抑制，动态范围可达 120db；

- 支持High Profile、Main和Basic line Profile、 Motion JPEG；

- 三种曝光模式，支持程序控制模式、手动模式和快门模式,隐私区域功能；

- 支持前端嵌入式智能分析，开放接口；

- 支持8-28VDC和 POE两种供电方式；

- 防护罩应配室外型全天候防护罩，具有自动加热、遮 阳等功能；

- 2米不锈钢立柱；

- 安装

- 摄像机安装高度为离开路面约2.0m，能清楚地观察车道的交通状况；

- 摄像机立柱由不锈钢钢管制成，而且在强风下不会晃动；

- 支持中文字符叠加，其大小位置可调。

TS405.3.3 收费广场摄像机

- 不少于2个全景摄像机和1个细节摄像机组成，2个全景摄像机CMOS图像传感器靶面尺寸不低于1/1.8英寸，细节摄像机CMOS图像传感器靶面尺寸不低于1/1.8英寸;

- 全景有效像素不小于600万像素，细节有效像素不小于400万像素;

- 最低照度:彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx;

- 细节摄像机光学变倍≥40倍，最大焦距不小于220mm;

- 补光灯距离:细节≥250米，全景≥30米:

- 垂直旋转范围:全景:5°～17°，细节:-30°～90°;水平旋转范围:细节:0°～360°连续旋转;

- 支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物;

- 支持自动或手动启动雨刷,对屏幕进行清洁。

- 水平0°～360°,垂直-30°～90°旋转:

- 内置补光灯，RJ45 100M/1000M自适应以太网口。

TS405.3.4雨棚摄像机

- 1/2.9逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；

- 44倍光学变焦，5-220mm镜头；

- 最低照度：0.002lux(F1.2，AGC ON)0lux(开启红外)；

- 可编程预置位：100个以上；

- 支持光学透雾，穿透雾霾成像，图像清晰；

- 视窗表面采用镀膜处理，具有良好的憎水、防尘沾染特性；

- 增强型除雪模式，有效去除高寒天气下的视窗结冰；

- 最大图像尺寸：2560×1440；

- 1080P(1920*1080)最大60帧/秒，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议；

- 支持ONVIF1.0.1和ONVIF2.0标准；

- 传输方式：支持单播和组播；

- 支持宽动态、支持慢快门、定时彩转黑功能；

- 支持预置位，水平扫描，自动扫描，定时巡视，常规巡视和前端嵌入式智能分析等功能；

- 360°水平旋转，-15°-90°(自动翻转)垂直旋转；

- AC 24V±25%（默认电源）、DC 24V±25%；

- 工作温度：-45℃-70℃,防护等级IP66。

TS405.3.5 IP SAN视频存储

- 双控制器，缓存：64G；

- 硬盘：12块8T；支持SAS/NL SAS/SSD；

- 前端端口：4个1Gb iSCSI，支持10Gb iSCSI、25 Gb iSCSI和16 Gb FC；

- 支持的功能：内部存储虚拟化、自动精简配置、单向数据迁移。

TS405.3.6 视频交换机

- 交换容量不小于1.28Tbps，包转发速率不小于266Mpps；

- 至少24个10/100/1000M Base-T端口，4个SFP万兆以太网光口（含2个单模光模块，传输距离≥10km。）；

- 支持IGMP Snooping，IGMP，组播VLAN等组播协议；

- 支持VLAN功能，支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口的VLAN和基于协议的VLAN；

- 支持全双工，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；

- 支持IPv4和IPv6的三层路由功能；

- MAC地址表：支持MAC地址自动学，IEEE 802.1D标准，支持静态MAC地址；

- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴控制，802.1x认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等；

- 支持DHCP Server、DHCPv6 Server、SAVI功能，支持BFD FOR VRRP、RRPP、PVST功能

- 配置两个模块化可插拔交流电源；

- 工作温度：-5℃～45℃；

- 工作湿度：5％～95％。

TS405.3.7光纤收发器

- 单模，10/100M 自适应以太网接口不低于4个，发射波长1310，传输距离＞4KM。

TS405.3.8数字功放

- 机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器；

- 内置250W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出，功率强劲，自由选配;

- 采用嵌入式ARM9处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠；

- 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；

- 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；

- 1路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器；

- 所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择；

- 智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小同时可软件设置提前预打开主电源时间；

- 支持以太网接入，支持跨网段和跨路由。

TS405.3.9网络广播主机

- 可直接接入标准TCP/IP协议的网络；

- 具备自动故障修复功能；

- 超级数据处理能力;

- 支持多线程数据处理，支持多用户在线服务；

- 全数字信号处理、传输；

- 支持7×24小时无间断工作；

- 自动检测网络广播分主机及IP网络终端，可在管理软件中及时提示各种状态信息。

TS405.3.10电源防雷器

- 最大持续电压Uc：≥275VAC/每通道；

- 暂态过电压UTOV ≥380VAC/每通道；

- 最大放电电流Imax（8/20 us）：≥35kA/每通道；

- 5kA时残压Ures：≦950V/每通道；

- 电压保护水平Up：≦1.25kV/每通道；

- 响应时间ta：≦1ns/每通道；

- 采用后备保护熔断器≤100A（gL/gG）或断路器。

TS405.3.11网络防雷器

- 防雷器设定电压Uc：≥14VDC；

- 标称负载电流IN：≥1.0A；

- 最大放电电流Imax(8/20 us)：10kA；

- 冲击放电电流Iimp(10/350 us)：≥1kA；

- 电压保护水平Up：≦850V；

- 响应时间ta：≤1ns；

- 截止频率: 250MHz；

- 具备屏蔽性能。

TS 405.3.12杆件要求

本项目中的收费广场摄像机均采用热浸镀锌后再喷塑的防腐处理方式，应满足《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）的要求，详见图纸。杆件螺栓均应配备垫片。

本项目中的车道绿通摄像机立柱应由不锈钢钢管制成，详见图纸。

TS406  内部对讲系统

本项目在路段中心设计一套专业集有线对讲、广播喊话、背景音乐、调度管理、报警管理、视频联动等专业多媒体对讲广播调度管理系统，系统能与收费业务深度融合应用管理，提高路段的信息化管理水平，有效降低企业运营管理成本，提高日常工作效率与应急处理能力。

可实现“对讲广播主机+多媒体控制台”思路，灵活实现语音对讲、广播通知、背景音乐、音频会议、无线对讲接入等功能，选配报警管理、视频联动功能，可实现多级架构管理，满足高速公路多级管理、中心管理的应用；

核心功能：分区配置、终端配置、路由配置、号码分析、中继配置、寻线组配置、 通话记录查询、通话录音查询高档铝合金拉丝面板，防水防尘，支持断网、离线、在线等状态指示灯功能，高保真3W喇叭，支持POE供电，内置两组短路信号输入输出，外扩音源输出接口，本地录音输出接口。

快捷呼叫设计，一键呼叫监控中心，一键呼叫监控室，一键呼叫收费班长，满足多级管理需求，满足亭内与班长、班长与监控中心的多方通话；

支持全双工免提通话对讲，自动接听与挂断；对讲优先广播音乐功能，对讲完成自动音乐恢复功能，对讲与广播音乐音量独立控制调节，离线呼叫对讲功能，地址播报功能。

对讲广播视频话机

- 采用4核处理器，安卓操作系统，7英寸TFT电容多点触控屏；

- 支持100个以上可编辑快捷呼叫键，来电中文显示；

- 支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC，支持6个SIP号注册，支持SIP UDP/TCP/TLS，全双工免提通话，回声消除，支持丢包补偿，自适应抖动缓冲。

亭内对讲终端

- 防水防尘，支持断网、离线、在线等状态指示灯功能，支持POE供电，内置两组短路信号输入输出，外扩音源输出接口，本地录音输出接口，支持SIP2.0，TCP/IP，RTP/RTCP，HTTP，ICMP，ARP/RARP，DNS，DHCP，NTP/SNTP，TFTP协议；

- 快捷呼叫设计，支持全双工免提通话对讲，自动接听与挂断。

自助设备对讲终端

- 双麦克风，5米超远距离拾音，覆盖整个车道宽度；

- 内置回音抑制及降噪模块，实现高品质双向语音通话；

- 双目星光级摄像头，长、短焦自动切换；即可看清车道车辆通行情况，又可识别特情车辆证照；

- 支持协议：SlP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS、DHCP、HTTP/HTTPS、FTP/TFTP、SNTP等；

- 内置短路输入和短路输出接口；

- 扩声采用专业室外10W喇叭，频率响应：70~12KHZ；灵敏度88Db.

对讲广播管理主机

- 用户接入：支持16个多媒体控制台接入管理；

- 通信协议：TCP、UDP、SIP、VOIP、DNS、DHCP、FTP；

- 带机性能：500路号码注册，100路并发通话。

多媒体管理控制台

- 21英寸以上多媒体管理控制台触屏机，高清1600*900分辨率显示，支持Windows操作系统；

- 10点触控屏操作；INTER 双核 CPU，4GB 内存，性能强劲， 2.5"SATA 硬盘或64G固态硬盘；

- 1个RJ45有线网口和无线WIFI网卡;内置3W喇叭，麦克风/耳机接口，USB接口，支持VGA\HDMI视频输出接口。

TS407 ETC门架系统

TS407.1  ETC门架布局方式

ETC门架系统采用自由流方式设置，由上、下行双方向门架组成，上、下行双方向门架背向错开设置，距离宜不小于100m。

路段ETC门架系统：设置在非省界的路段ETC门架系统，上、下行方向各设置一个门架。

相邻收费站间ETC门架尽量靠近匝道收费站侧的位置，枢纽互通ETC门架的设置尽量靠近匝道收费站侧的位置。

本项目在相邻互通之间设置ETC门架系统（共计4套），全线ETC门架综合考虑利用大型可变情报板门架作为ETC设备承载体，无条件共设时设置单独ETC门架。

本项目起点为凉亭枢纽，顺接天天高速公路无为至安庆段，被交高速ETC门架不在本项目设计范围内。本项目在凉亭枢纽和茶岭互通之间设置一组ETC门架系统，在茶岭互通与石镜枢纽之间设置一组ETC门架系统。

本项目终点石镜枢纽相交高速为《S22天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）》，东侧靠近安庆西收费站，安庆西收费站距离石镜枢纽较近，路段不具备设置ETC门架的条件，由安庆西收费站通过收费软件或车道完成收费；石镜枢纽与三桥互通之间ETC门架由《S22天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）》项目设计；石镜枢纽南侧接《G4231南京至九江高速公路安庆月山至海口段》，石镜枢纽与洪铺互通之间的ETC门架不在本项目范围内。

本项目在枢纽之间ETC门架处增设收费稽查系统，提供车型识别结果、车辆车身侧面高清全景大图和车型结构化信息，配合车牌识别系统使用，提供车辆收费依据，有效遏制车辆逃费问题。

TS407.2  ETC门架系统构成

ETC 门架系统由以下主要设备和设施组成：车道控制器、RSU（支持PSAM及PCI密码卡）、车牌图像识别设备（与高清摄像机构成一体化设备）、网络安全设备、补光灯、供电设备等，通过工业交换机、收费站三层交换机形成以太网环网保护，与站级服务器、业务管理工作站相连。

（1）单排ETC门架系统（路段处）主要设备冗余设计

单排门架主要定位于单处门架上关键设备的冗余备份功能，每条车道上方设置2套RSU天线数量，互为备份；2套900万车牌识别摄像机抓拍2条车道，每条车道上方设置2套补光灯，互为备份。每处门架设置2台车道控制器，互为备份。

枢纽之间门架处设置收费稽查系统，每车道上方设置1套300万车道车型识别摄像机及1套车侧补光灯。

（2）冗余机制

1）主设备正常工作时，备用设备处于热备待机状态。

2）主设备发生异常时（断电、断网、设备故障等），自动启用备用设备，主备切换时间小于10 秒(可配置)，发生故障的主设备自动待机。

3）主设备和备用设备之间的切换由设备终端自动完成，无需人工和后台软件干预。

TS407.3  ETC门架系统功能要求

ETC门架系统主要功能包括:

（1）同时支持双片式OBU、单片式OBU和CPC卡交易处理流程。相关加解密运算采用SM4国产对称密码算法，并支持JR/T 0025所规定的DES. 3DES算法。

（2）自动识别所有通行车辆(包括ETC车辆和MTC车辆)车牌颜色和车牌号码，经系统自动识别后，可由人工核对修正，将所有识别出的车牌颜色、车牌号码和时间、门架信息及车辆图像信息(二进制图片)等形成图像流水记录，图片及图像流水记录保存在站级服务器。

（3）实现ETC车辆分段计费，形成ETC交易流水(或通行凭证)，若计费失败，应形成ETC通行记录。系统将ETC交易流水(或通行凭证)、ETC通行记录、图像流水记录进行自动匹配后，可由人工核对修正，筛选出计费失败ETC车辆的图像流水记录，及时上传至省联网中心系统和部联网中心系统。

（4）实现MTC车辆分段计费。从CPC卡获取相关信息，将更新后的信息写入CPC卡，并形成CPC卡通行记录。系统将CPC卡通行记录、图像流水记录进行自动匹配后，可由人工核对修正，筛选出计费失败MTC车辆的图像流水记录，及时上传至省联网中心系统和部联网中心系统。

（5）ETC门架系统应具备去重机制，确保同一车辆仅形成一条流水或记录。同一车辆既有OBU又有CPC卡，只生成CPC卡通行记录，并上传至省联网中心系统和部联网中心系统。在同一ETC门架系统中同一车辆连续生成ETC交易流水(或通行凭证)、ETC通行记录、CPC卡通行记录或图像流水记录，应去除重复流水和记录，并上传至省联网中心系统和部联网中心系统。

（6）具备自检、程序和应用在线更新功能，并将ETC门架系统及设备状态信息实时发送至省联网中心系统和部联网中心系统，主要包括但不限于:车道控制器CPU、内存、硬盘的占用率，关键设备(RSU、车牌图像识别设备)在线状态及工作状态(如RSU发射、接收工作状态)，机柜温度、湿度、防盗，供电和通信网络工作状态等。

（7）接收并更新省联网中心系统下发的ETC门架相关系统参数。

（8）与北斗授时时钟同步。

（9）RSU和车牌图像识别等关键设备应进行冗余设计，确保24小时不间断工作。

（10）应用数据、图像及视频存储应具有容错及备份机制。能存储不少于6个月的图像信息和1个月的视频信息。

（11）应具备以独立作业的方式工作，在通信网络出现异常时可脱机离线操作，此时所有作业数据均可存储在本地，并且待网络恢复后自动将本地滞留数据上传至省联网中心系统和部联网中心系统，同时保证数据的完整性、一致性、真实性、不可抵赖性和安全性不受破坏。

（12）ETC门架应具备动态拟合补点功能，即当前门架系统通过读取OBU和用户卡内的入口信息、上一个门架信息并结合当前门架信息和门架拓扑结构，判断车辆在前序门架是否有遗漏扣费情况，从而将前序门架遗漏的通行费与本门架通行费累计，在当前门架进行合并计费交易。

（13）有必要的防雷和接地保护，具备防雷击和防浪涌冲击的能力，确保人和设备的安全。

TS407.4  ETC门架系统总体性能要求

（1）实时上传流水及记录数据。

（2）单片式OBU交易成功率:在车速为0～120km/h的条件下，≥99.9%(分子为获取到交易凭证的安装单片式OBU的ETC车辆数量，分母为实际通行的安装单片式OBU的ETC车辆总数，除以下因素:OBU拆卸、OBU超出有效期、领取CPC卡的ETC车辆)，车辆信息获取成功率≥99.99%(分子为获取到车辆信息的安装单片式OBU的ETC车辆数量，分母为实际通行的安装单片式OBU的ETC车辆总数)。

（3）双片式OBU交易成功率:在车速为0～120km/h的条件下，≥98.0%(分子为扣费成功的安装双片式OBU的ETC车辆数量，分母为实际通行的安装双片式OBU的ETC车辆总数，除以下因素:未插卡、非有效卡、OBU拆卸、OBU超出有效期)，车辆信息获取成功率≥99.5%(分子为获取到车辆信息的安装双片式OBU的ETC车辆数量，分母为实际通行的安装双片式OBU的ETC车辆总数)。

（4）CPC卡计费成功率:在车速为0～160km/h的条件下，≥ 99.9%e(分子为准确计费的携带CPC卡车辆数量，分母为实际通行的携带CPC卡车辆总数)

（5）车牌图像识别准确率:在车速为0～220km/h的条件下，≥95%(分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外)

（6）RSU应支持并发通信。

（7）当RSU识别到双片式OBU未插卡、拆卸等情况时，应继续执行操作读取车辆信息(车型、车牌信息)。

（8）RSU应支持PSAM卡，以缩短交易处理时间，提高交易成功率。

（9）ETC门架通信区域宽度应调整在本方向行车道及应急车道宽度范围内。

（10）MTBF:≥ 10000小时。

（11）系统运行环境:全天候，24小时。

TS407.5 主要设备技术指标

TS407.5.1 RSU

- 路侧单元（RSU）需符合《电子收费专用短程通信》（GB/T20851.1-2019～GB/T20851.5-2019）等相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求：

- 路侧单元应支持以太网、RS232/422通信方式；

- 路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能；

- 并发处理：支持车载电子标签（OBU）与复合通行卡（CPC卡）并行处理；

- 支持车辆交易速度：0-220km/h；支持车道数：不小于8条；

- 发射功率闭环控制：可根据温度值动态补偿功率输出，做到全温度范围内功率输出稳定性达到±1.5dB；

- 设备自检：具备对发射功率、工作信道、接收状态、PSAM卡/PCI秘钥卡状态等主要器件和功能的自检功能；

- 参数设置：可软件调整与配置天线工作方式及发射功率等系统参数；

- 状态显示：高清晰OLED 显示屏，动态实时显示系统各部件工作状态，便于工作人员现场维护；

- 支持PASM、PCI密码卡；

- PSAM卡插槽数量：≥8；

- 颜色宜与ETC门架协调一致，外形美观；

- 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置；RSU天线和控制器均采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力；

- 邻道泄漏功率比：<-30dB；

- 天线半功率波瓣宽度：水平≤25°；垂直≤55°；

- 接收灵敏度：≤-95dBm；

- 使用寿命：免维护寿命应不低于70,000小时；

- 平均无故障时间：≥70,000h；

- 防护等级：IP65；

- 具备两个独立IP地址的网口；

- 功耗：≤60W；

- 具备交流或直流供电方式：交流 AC220V±20%；直流 DC24V±10%；

- 工作环境温度： -40℃～+80℃；

- 具备远程工作参数调整、状态监控、免拆卸程序在线更新的功能。

TS408.5.2 RSU控制器

- 管理标识RSU数量：≥8台；

- 脱机标识记录存储容量：≥25万条，支持U盘扩展；

- 设备维护：可通过3G/4G无线网络远程监控设备运行状态，下发参数，获取设备日志；

- 应用升级：可通过有线、无线网络远程升级设备应用软件；

- 支持二次开发；

- 外部接口：RJ45，10M/100M自适应；

- 扩展接口：无线网络/3G/4G；

- 密码卡接口：10个标准ISO7816 PSAM卡接口，1个标准PCI/PCI-e密码卡接口；

- 电源：AC220，DC24V；

- 工作温度：-25℃～+75℃；

- 存储温度：-40℃～+85℃；

- 相对工作湿度：5%～95%。

TS408.5.3车牌图像识别设备

- 具备车牌图像识别功能；

- 输出图片类型:全景图、车牌图、二值图；

- 触发方式:视频触发、RS-485触发、外部I/O触发、网络触发；

- 支持对工作状态检测的应答；

- 支持补光灯同步补光；

- 支持补光灯状态检测；

- 支持断网时本地存储；

- 内嵌实时时钟，具备远程校时功能；

- 含有电源、网络等接口防雷模块；

- 宜支持车辆特征检测，如车身颜色、车辆品牌标志等。

车牌图像识别设备应满足以下性能要求：

- 图像颜色：彩色；

- 像素：≥900万；

- 抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s；

- 车辆捕获率：在车速为0～220km/h的条件下，≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数）；

- 车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%（为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）；

- 若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：≥70%；

- 若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：≥75%；

- 传输接口：RJ45，100M/1000M自适应，以太网；

- 平均无故障时间：MTBF≥30000h；

- 防护等级：IP65；

- 功耗：≤30W(含温控模块)；

- 工作环境温度：-40℃～+55℃；

- 工作环境相对湿度：<95%。

同时应具备以下高清视频监控功能：

- 断面车流视频监控；

- 在视频图像中可有效辨识车牌；

- 具备字符叠加功能，包括时间、摄像机编号、ETC门架编号等；

- 支持对工作状态检测的应答。

TS407.5.4补光灯

采用LED频闪式补光灯，补光灯光辐射安全性通应符合《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》（GB/T 37958-2019)规定的0类或1类危险要求。

布设要求：

1、补光灯设置时，在路面上形成的补光区域应覆盖车牌图像识别区域，光照度均匀，无明显暗区，且不应对周边环境产生影响。

具体设置要求如下：

1）补光灯与地面的垂直距离应大于等于6m；

2）补光灯宜安装在补光车道的侧上方，保证错车道补光；

3）补光灯设置时不应过量安装，根据车牌图像识别设备冗余情况，每条车道同一方向配置的补光灯数量不宜超过两个，并且不得同时补光。

2 、LED频闪式补光区域宜为距离ETC门架10m - 40m。

3、距离补光灯50m外的光照度应不大于0.7lx。

光学性能：

1）用低色温LED光源，支持频闪、爆闪功能，满足多种场合应用要求；

2）光源数量：24颗；

3）发光角度10°；

4）色温：2800～ 5500K；

其它要求：

1）具有频率及占空比保护功能；

2）具备过温保护和误触发保护功能；

3）触发方式：电平量；

4）控制接口：1路爆闪信号输入、1路频闪信号输入；

5）供电电压及适应范围：AC220V±20%；

6）功耗：≤30W；

7）防护等级：IP65；

8）工作环境温度：-40℃～+70℃；

9）工作环境湿度：＜90%（无凝结）；

10）支持车牌识别摄像机信号控制。

ETC门架系统检查验收时，应对补光灯进行炫光评价。

TS407.5.5门架数据分析终端

- CPU：i9-12900K 3.1GHz 16核心24线；

- 内存：DDR4 16G*2；

- 存储：256G SSD*1；8T SATA*2 7200转；

- 显卡：GTX 1050TI 4G；

- 网口：100/1000M自适应电口；

- 显示器：≥24寸液晶，分辨率不低于2560*1440，IPS屏,刷新率≥75Hz；

- 设备性能：

- 门架接入数量：4+1车道门架 * 2；

- 设备接入数量：门架车型识别设备 * 10；

- 设计接入：6万车次/天；

- 峰值接入：10万车次/天；

- 存储周期：按3万车次/天 (车头图、车侧图、车尾图) 180天。

TS407.5.6车道车型识别摄像机

- 能识别符合《JT/T 489-2019收费公路车辆通行费车型分类》的车型、轴数等信息；

- 能识别符合《GB 6944-2012 危险货物分类和品名编号》分类的危险车辆；

- 输出车侧图片：最大支持8192×1920分辨率，车辆车型、轴数等特征清晰易辨识；

- 传感器类型：≥ 300万像素；

- 帧率：支持120帧/秒；

- 单相机支持覆盖车道数量：1个车道；

- 最大图像尺寸：根据实际车辆扫描图像而定；

- 快门：自动/手动，7µs～8ms；

- 最低照度：彩色0.004 lux；

- 视频压缩标准： H.264 High Profile；

- 码流数量：3路，主码流（H.264）、副码流（H.264）、MJPEG流；

- 码流：主/副码流：1080P（默认）、720P；

- 适用车速范围：0～220km/h；

- 车辆捕获率：≥99%；

- 多检率：≤0.5%；

- 车辆分离准确率：≥ 99%；

- 车型识别准确率：≥ 98%（可正确识别车型：1-4类客车，1-6类货车，1-6类专项作业车）；

- 轴数识别准确率：≥98%；

- 轮数识别准确率：≥98%；

- 危险品车辆识别准确率：≥98%；

- 冷链车辆识别准确率：≥98%；

- 输出信息：1张车辆侧面全景大图（最大图像尺寸8192×1920）、附加信息文本等；

- 网口：2个 100/1000M自适应RJ45（LAN1/LAN2）；

- 外部存储接口：1个 支持Micro SD卡接收结果数据；

- 网络协议：支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等；

- 供电：AC100～240V，50Hz～60Hz；

- 功耗：≤20W；

- 平均无故障时间：MTBF≥30000小时；

- 平均修复时间：MTTR≤90秒；

- 环境：温度 -40℃～+55℃，湿度 20%～95%（无凝结）；

- 含相机支架等必要安装材料。

TS407.5.7车侧补光灯

- 参数同补光灯

TS407.5.8工业以太网交换机（接入）

- ≥24个千兆电口+4个千兆SFP插槽，包含4个光模块，传输距离大于10km；

- 能够与站级交换机组成2芯环网保护，可网管；

- 应支持三层交换功能，能将环网端口与业务端口区分，将环网端口划为独立的广播域，彻底杜绝环网上的网络风暴；

- 任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗余网络切换时间不大于50ms；

- 背板带宽不小于50Gbps；

- 支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）协议；

- 支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet；

- 工作环境温度：-35℃～+55℃。

TS407.5.9工业以太网交换机（汇聚）

- 应采用机架型千兆工业以太网交换机, 支持冗余电源。端口数量：至少4个10/100/1000M 单模光纤接口和8个10/100/1000M  RJ45电口；

- 实时性：工业以太网交换机应具有高度的实时性，最大收发延迟不超过10μs；

- 网络拓扑结构：支持总线、星形拓朴、环形结构。

- 冗余24V电源；

- 安全要求：支持基于MAC和基于IP端口安全、SNMP V3、认证(802.1x)、ACL (访问控制表)；

- 其他功能：支持QoS 4级优先级、VLAN、广播限制、Fast aging；

- 过滤功能：支持组播GMRP 802.1D、VLAN GVRP 802.1Q；

- 光口传输距离：根据实际需求配置。

TS407.5.10户外综合机柜

（1）智能柜体

- 坚固平整，耐酸碱耐腐蚀，双层柜体采用优质钢材，热镀锌处理，表面喷塑，钢板厚度≥1mm；

- 柜体夹层填充阻燃隔热保温层，保温层材质隔热效果良好，厚度为20mm；

- 前后均设置柜门，前后柜门安装防盗锁并设立独立门禁系统，具备远程门禁控制功能，支持权限管理、用户管理，支持站点开锁日志记录，支持电子门锁状态监控、设备状态监测、门开告警等，及时发现设备的丢失、损坏等异常状态；

- 柜体三防设计，外部无裸露螺丝及可拆卸部件，防盗防撬。防护等级≥IP55，机柜外侧可直接冲洗；

- 柜内具备19英寸机架安装条件，满足设备安装空间要求。支持设备机架式安装和机架+托盘式安装；

- 路侧安装，柜体长宽＜1400mm*1000mm。

（2）自动恒温系统

具备两套户外机柜空调，具备来电自启功能，可设置两套交叉运行。柜内温度自动调整，柜内温度应根据环境温度进行设定。

温度控制：+5℃-+35℃；

相对湿度：40%-65%。

1）温/湿度探测器

- 温度测量范围 ：-40℃- 80℃；

- 湿度测量范围 ：0-100%RH；

- 温度分辨率 0.1℃；

- 湿度分辨率 0.1%RH。

2）空调系统（两套）

- 制冷方式：压缩机制冷；

- 冷媒：R134a；

- 单台制冷功率：500W-1000W；

- 工作模式：双模；

- 发热系统：PTC发热。

（3）火灾监测及灭火系统

火灾监测及灭火系统具备烟雾探测、远程监控、远程运维、火情报警、记录等功能。

（4）水浸报警系统

水浸报警系统具备水浸探测、远动监控、远程运维、水位预警、报警、记录等功能。

（5）辅助照明系统

机柜内应设置多点LED照明，操作区域的照度能满足设备安装、维护和维修要求。

（6）配线系统

配置1组AC 220V主控63A断路器，1组AC 220V备用电力接线端子，5千瓦发电机接入专用接口，配备发电机切换器，发电机和市电可以自/手动切换，实现设备供电不间断切换。

（7）远动监控主机

- 具备烟雾、水浸、温湿度和门磁等动力环境监控，监测控制模块支持TCP/UDP/SNMP协议；

- 标准化19寸1U机架式设计，满足快速部署；

- 按电力行业标准设计，满足电力遥控、遥信、遥测功能；

- 高速采集，高精度计算，实时捕获暂态电能信息；

- 支持弹性扩展，满足业务的分期部署方案；

- 远程遥控开合闸控制；

- 含动环监控软件，支持数据本地存储；

- 工业总线通讯，扩容方便；

- 支持多种通讯方式，支持4G/5G通讯。

（8）具备防雷击和防浪涌冲击能力。

智能机柜能防御8/20us波形雷电流，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA。

（9）漏电保护

机柜具备满足输出回路需求（N+2）的接线端子，并可实现超出6倍额电流时自动保护。

接地系统需具有手/自动漏电自检功能，自检或断电后能自动送电，在30mA漏电流时0.1s内能自动保护。

（10）UPS

- 工作环境温度：O℃～+40℃；

- 工作相对湿度：5%～90%（无凝露）；

- 电池放置于设备机柜内；

- 关键设备后备时间≥4小时；

- 电池具有防盗功能；

- 锂电池安装尺寸符合标准机柜安装。

（11）KVM切换屏

- 具备4路切换显示及控制功能，17寸显示屏；

- 产品接口：USB*2、PS2口*2；

- 键盘设备：带数字小键盘的标准键盘，含鼠标触控板；

- 切换方式：OSD菜单、按键切换；

- 安装方式：标准机架安装。

TS407.5.11门架车道控制器

- 采用低功耗处理器，CPU不低于双核，主频不低于2.5GHZ；

- 内存：≥8GB；

- 硬盘存储：系统盘采用固态硬盘，不低于120GB；数据盘不低于1TB；

- 10/100/1000MBps自适应网络接口≥2个；

- USB接口数量：≥2个（USB2.0或以上）；

- 串口（支持RS232）数量：≥4个；

- 宜支持不少于16路开关量I/O；

- 支持上电自动开机和远程硬重启；

- 具备实时监测、故障诊断及报警提示功能。支持实时监测电源参数。支持与机柜门禁联动，实现入侵监控报警；

- 工作环境温度： -35℃～+55℃；

- MTBF: ≥30000小时；

- MTTR: ≤0.5小时；

- 至少保存180天的流水记录和7天的图像信息；

- 供电电压及适应范围：AC220V±20%；

- 功耗：≤200W；

- 含电源、网络等接口防雷功能。

TS407.5.12门架防火墙

- 2U机架设备，实际可用网络接口≥8个10/100/1000M自适应电口、2个SFP光接口、≥2个SFP+光接口，≥2个扩展插槽，日志存储≥4T硬盘；

- 防火墙吞吐量≥9G，防病毒吞吐量≥1250M，IPS 吞吐量≥1250M，最大并发连接数≥ 210万，每秒新建连接数≥15万；

- 支持路由模式，交换模式，混合模式；

- 病毒防护能力：能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB多种协议进行病毒查杀，可对流行病毒、木马、APT高级威胁等进行失陷检测；

- 支持入侵防御功能，支持防病毒功能；

- 支持且不限于IPsecVPN；

- 支持集中管理，特征库实时更新；

- 支持设备告警和日志信息与态势感知系统，安全管理平台等系统的对接。

- 加密算法支持国家商用密码算法SM1-SM4；

- 含特征库升级2年；

- 支持bypass功能。

TS407.6 ETC门架软件

ETC门架系统软件功能包括：设备监测控制、ETC分段计费、MTC分段计费、车牌图像识别、记录生成、存储、查询、远程控制、自我恢复、主备切换、数据存储重传、合计校验、参数管理、通行记录匹配、数据传输、时钟同步等。

（1）ETC分段计费

（2）MTC分段计费

（3）车牌图像识别

（4）记录生成、存储、查询

根据业务要求，生成、存储、查询ETC交易流水、ETC通行记录、CPC卡通行记录、图像流水记录以及状态监测记录等。

（5）设备监测

ETC门架系统通过设备接口实现对车道控制器及站级服务器CPU、内存、硬盘的占用率，关键设备（RSU、车牌图像识别设备）在线状态及工作状态（如RSU发射、接收工作状态），机柜温度、湿度、防盗，供电和通信网络工作状态信息采集，实时监测上报设备运行状态，当设备出现异常时，可以及时发出报警信息，并生成报警记录。

（6）设备控制

ETC门架系统通过设备接口实现对关键设备（RSU、车牌图像识别设备、车道控制器等）状态控制。

（7）远程控制

允许远程授权登录，调整关键设备参数，获取ETC门架日志、备份流水和图片，支持系统在线升级。

（8）自我恢复

具备自我恢复功能，当软件异常时，能够恢复到正常状态运行，不需要人为介入。

（9）主备切换

ETC门架系统具备主、备系统联网运行工作能力，当主系统运行异常，应及时切换到备用系统，确保ETC系统不间断工作。

（10）数据存储重传

当网络故障时，可以支持离线运行，并存储交易信息。当网络恢复时，自动将存储的数据上传。

（11）合计校验

对流水数据进行查询，并对合计数进行校验。

（12）参数管理

接收、查询和下发系统参数，并可对参数下发进行设置和管理。

（13）通行记录匹配

将ETC交易流水（或通行凭证）、ETC通行记录、图像流水记录进行自动匹配。

（14）数据传输

实现ETC门架系统数据传输。

（15）时钟同步

实现ETC门架系统与上级北斗授时时钟同步。

（16）ETC门架系统软件支持并发交易，同一时间支持多个OBU/CPC卡交易。

ETC门架系统软件应能在主流操作系统平台上运行，具备安全性、可靠性和可扩展性。

ETC门架系统软件应符合《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》对软件功能的相关要求。

TS407.7 钢结构防腐处理

本项目内的ETC门架钢结构均采用热浸镀锌的防腐处理方式，防锈等级为St2 1/2，防腐做法：采用热镀锌防腐，紧固件的镀锌量为350g/m2，其余钢结构件的镀锌量为600g/m2。其他防腐要求应满足规范《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）。

TS407.8 防雷接地

（1）为确保设备的正常运行，对整个系统实行分级防雷，外场设备安装避雷针，防直击雷；外场监控设备配置避雷器，应符合GB/T34048-2018《高速公路机电系统防雷技术规范》。所有的设备均需做好接地。

（2）本次接地采取联合接地方式，ETC门架的防雷接地、所有设备的工作接地、所有外露金属的保护接地共用一个接地网，接地电阻应≤1欧姆。

（3）接地网原则上应采取50*50*5*2500的热镀锌角钢接地极，间隔5米呈网状布置，接地极数量原则上为16根，接地网形状根据地形确定。

（4）接地电阻不能满足≤1欧姆的要求时，应优先采取增加接地极、扩大接地网规模的方式。当接地极数量超过32根仍不能满足要求时，可采取增加降阻剂、降阻模块的方式处理，直至接地电阻满足要求。

（5）ETC门架外侧基础法兰、接闪器引下线、配电柜、综合柜的接地引下线均采取40*4热镀锌扁钢，接地引下线埋设深度原则上不低于70cm。

（6）配电柜基础处接地扁钢应预留在基础中心位置（应与预留管道位置保持一致），上端露出基础10cm左右。

（7）接地极上端距离地面深度原则上不低于70cm，个别情况最小不低于50cm。

（8）测量接地电阻时，应选择在土壤干燥时测量，不得采取临时泼水降阻取巧方式。

（9）当接地线上跨明水时（如水沟），应套钢管并增大接地线导流面积，如采取局部双接地线焊接在一起等措施。

（10）供配电设备浪涌保护：能防御8/20us波形雷电流，标称放电电流20kA，最大放电电流40 kA，电压保护水平≤2.8kV，响应时间ta≤25ns；电涌保护器应配套保护熔断器。

（11）RSU、车牌图像识别设备、车道控制器、高清摄像机等设备的信号、控制端口应安装适配的SPD。

（12）设备机柜的外壳、引入机柜的金属管线应与保护接地装置做等电位连接。

（13）铠装或穿金属管道埋地敷设的供电线缆，铠装屏蔽层或金属管道应与保护接地装置做等电位接地。